（一） 采购清单

| 白塘街道白塘社区嵌入式养老院用房改造 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 餐厅 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 餐桌 | 尺寸：1400*800*750mm 1.框架：橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。 2.油漆：采用环保水性油漆，三底两面工艺。有害物质限量达到国家标准。 3.环保等级：E1级 | 件 | 7 |
| 2 | 餐椅 | 尺寸：600*520*800mm 1、主材：橡胶木实木，经防潮、 防腐、防虫化学处理。 2、油漆：采用国内一线品牌油漆 3、辅料：多层板贴海棉扪皮革软包。 4、环保等级：E1级 | 件 | 36 |
| 3 | 双孔收餐工作柜 | 尺寸：1200*600*800mm 材质：食品级不绣钢。 孔的直径：30CM | 台 | 1 |
| 4 | 五格保温工作台 | 尺寸：1500*700*800mm 材质：食品级不绣钢。 电压：220V 功率：2KW 温度：30-110C 单盆尺寸：325*530*150mm | 台 | 2 |
| 5 | 暖饭车 | 尺寸：800*700*800mm 材质：食品级不绣钢。 单盆尺寸：325*530*150mm | 台 | 2 |
| 6 | 双层工作台 | 尺寸：1800*800*800mm 材质：食品级不绣钢。 | 台 | 2 |
| 7 | 三星水池（洗菜） | 尺寸：1800*700*800mm 材质：食品级不绣钢。 厚度1.2mm | 台 | 1 |
| 8 | 四门冰柜 | 内尺寸：950*470*1280mm 四门双温（0C~10C，-20C~0C），全铜管制冷功率：≥300W 容积：700L | 台 | 1 |
| 9 | 四门碗柜 | 尺寸：1500*500*1800mm 材质：食品级不绣钢。 | 台 | 1 |
| 10 | 双门蒸饭车 | 尺寸：1380*550*1450mm 34层标准电热款， 电压：220/380V， 功率：16000/24000W， 接电要求63A空气开关， 蒸盘最大容量：8斤， 适用人数：360人 | 台 | 1 |
| 11 | 单头锅灶 | 尺寸：1100*1100*800mm 70型 铁锅款 功率：≥250W，直径：72CM 锅深：26CM 容量35KG/水 点火方式：一键点火/点火棒点火开火方式：鼓风机波动进风 | 台 | 1 |
| 12 | 双头锅灶 | 2200*1100*80mm 材质：食品级不绣钢，耐火砖猛火灶 | 台 | 1 |
| 13 | 储物餐车 | 950*500*950mm 材质：食品级不绣钢。 | 台 | 2 |
| 14 | 厨房排烟系统 | - 油网烟罩:（1.采用不锈钢结构2.罩体采用厚0.8mm 不锈钢板，全部不锈钢结构，罩体焊接组装成一整体3.油槽接口不漏油，配备接油盒及烟罩防雾灯） 2.油烟净化器：（1.功能：净化油烟 2.功率：1400w 3.风量：8000m³/h 4.输入电压：220V/50HZ 5.外壳 A3 钢，内材不锈钢铝电热板箱体结构精巧，电场发生器为平板结构，净化能率强。本产品根据高压静电原理除尘器的放电极电晕和收尘极(集尘极)接于高压直流电源，当含油烟气体通过两级间非均匀 电场时,在放电极周围电场作用下，气体首先被电极,同时油烟粒子核电，核电后油烟粒子在电场力的作用下被推向集尘极从而达除烟尘目的。） 6.排烟风柜： - ①功能：快速清除油烟.废气. ②功率：3kw ③风量：8500m³/h ④风压：460pa ⑤转数：900r/mim ⑦该风机箱体采用双吸式进风结构，整机可全拆件运输、装卸；采用多翼式叶轮结构，叶片曲线及装配角度，是在气动力学和气动声学原理的基础上设计，采用新的消声结构，使之运转平稳、噪声低、振动小； 轴承全部采用外球面滚动轴承；风机外壳及叶片均采用镀锌板钢板制造成全封闭形式；所投产品风机依据GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》接地措施应能与标称截面积高达 10mm 的导线连接；工作温度下的泄漏电流(mA)＜3.5，进行GB/T 5226.1-食品级9《机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件》机械运转试验应进行 30min 机械运转试验转动件应无擦碰等异常现象，耐压试验不应出现闪络或击穿现象；提供所投产品风机依据GB/T 25384-食品级8《风力发电机组风轮叶片全尺寸结构试验》进行通风机叶轮超速实验后尺寸变形量尺寸变形量≤1/1000，空气动力性能试验全压检验结果1.4%，通过GB/T 44848-2024《工业通风机 通风机振动测量方法》对动平衡品质等级≤3，叶轮超速试验叶轮在规定最高工作转速的150%转速下运行，持续时间不少于18h，试验结果应符合焊缝、轮盘、轮盖、轮毂等不得有裂纹，铆钉不得有松动或有裂纹，噪声(比A声级)(dB)≤30。 - ⑧软连接:（防火帆布材料；使管道与风机有效连接。防止管道随风机共振。) ⑨风柜进出口消音器:(1、消音管主体为镀锌板，厚度为1.0mm ；2、内填消音棉孔板，起到高效降噪作用;3、能有效降低风机进出口产生的震动噪声。) - 6.减震器:(减震器能有效降低风机在运转过程中产生的震动。从而降低风管等辅助设备的震动及产生的噪声。) 7.风柜启动保护器:(说明:内配置空开、交流接触器、电动机综合保护器、第二次启动装置；通过低电压启动高电压，对风柜起到，缺相自动断电、启动电流过大时自动断电、漏电时自动断电) 8.风柜进出口变径:(1、主体为镀锌板，厚度为1.0mm;2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求) 9.排烟风管:(1、主体为不锈钢，厚度为1.0mm；2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求) 10.三通变径:(1、主体为不锈钢，厚度为1.0mm;2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求) 11.排烟弯头:(1、主体为不锈钢，厚度为1.0mm;2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求) 12.净化器进出口变径:(1、主体为不锈钢，厚度为1.0mm；2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求) 13.电缆线:(规格：YJV22-4*50) 14.RVV1.5*2电源线:(1.线芯导体：纯无氧铜芯.2.外皮材质：PVC) | 套 | 1 |
| 办公室 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 办公桌 | 尺寸：1400*600*750mm 主材：中纤板免漆效果；厚度18CM 工艺：四端0.6PVC封边 配件：国产五金 环保等级：E1级 | 组 | 6 |
| 2 | 办公电脑★ | - CPU：国产化CPU，8核16线程，主频≥3.0GHz； 2、插槽：1 x PCIex16 (PCIe v3.0)，1 x PCIex1(PCIe v3.0)，1 x PCIex8(PCIe v3.0,wired as x1)，1 x PCIex16 (PCIe v3.0,wired as x4) 3、内存：16GB DDR4内存，4个内存插槽，最大支持128GB DDR4 3200MHz 4、硬盘：512GB M.2 PCIex4 SSD。 5、显卡：≥2GB独立显卡； 6、网卡：集成千兆以太网卡； 7、接口：9×USB 3.2、1×HDMI-out、1×RJ-45、1×COM接口，1个耳机插孔、1个麦克风插孔； 8、声卡：集成声卡芯片； 9、键盘/鼠标：USB抗菌键盘/鼠标； 10、机箱电源：≥200W电源； 11、其他：机箱≥23L，顶置提手、开关键、Reset键，4个扩展插槽； 12、显示器：≥21.5寸窄边商用原厂显示器，通过低蓝光认证，分辨率1920*1080。 - 13、承诺需符合“台式计算机”政府采购需求标准（2023年版）。 | 台 | 6 |
| 3 | 办公椅 | 尺寸：630*530*760mm 1.阻燃网布 2.成型耐燃海绵 3.合金支架 4.PA滑轮*高密度回弹网 高密度回弹海绵 PP扶手 单功能底盘 100下沉气压杆 *PP脚 尼龙黑轮 | 件 | 6 |
| 4 | 文件柜 | 750*350*1800mm 金属材质:1.2mm加厚冷轧钢板 高透钢化玻璃窗，可调层板 | 件 | 4 |
| 棋牌室 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 围棋桌 | 尺寸：900*900*750mm 1.框架橡胶木实木 2.层板与台面中纤板贴橡胶木皮饰面 3.台面实木挡边 4.油漆：采用环保水性油漆，三底两面工艺。有害物质限量达到国家标准，符合国标木家具表面涂装技术要求 5.亲肤尼龙,耐磨耐刮 环保等级：E1级 | 件 | 2 |
| 2 | 麻将桌 | 尺寸：900*900*750mm 1.框架橡胶木实木 2.层板与台面中纤板贴橡胶木皮饰面 3.台面实木挡边 4.油漆：采用环保水性油漆，三底两面工艺。有害物质限量达到国家标准，符合国标木家具表面涂装技术要求 5.亲肤尼龙,耐磨耐刮 环保等级：E1级 | 件 | 2 |
| 3 | 象棋桌 | 尺寸：900*900*750mm 1.框架橡胶木实木 2.层板与台面中纤板贴橡胶木皮饰面 3.台面实木挡边 4.油漆：采用环保水性油漆，三底两面工艺。有害物质限量达到国家标准，符合国标木家具表面涂装技术要求 5.亲肤尼龙,耐磨耐刮 环保等级：E1级 | 件 | 2 |
| 4 | 适老椅 | 600*520*800mm 1.框架：橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷 2.油漆：采用环保水性油漆，三底两面工艺。有害物质限量达到国家标准。 环保等级：E1级 | 件 | 20 |
| 值班室、护理站 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 衣柜 | 1.材质：多层实木（定制） 2.直边直角倒边倒角处理 3.底部设置4个明格储鞋格 4.多样式储物格及挂衣区 5.配置单边嵌入锁 6.内部结构：推拉门，上下四格，定制 环保等级：E1级 | 平方米 | 3.92 |
| 2 | 上下铺 | 尺寸：1000*2000*2000mm 1、床架：竖架采用方管； 2、横梁采用冷轧椭圆钢管；侧边横梁采用.冷轧椭圆型材钢管，床板支撑采用.方管； 3、床头、护栏采用冷轧圆管； 4、连接方式H插口型配件； 5、颜色：钢质灰白色。 备注：配12mm床板2块 | 件 | 1 |
| 3 | 床头柜 （定制） | 尺寸：500*450*700mm 1、主材：中纤板免漆效果(侧板；顶板；层板；背板、抽档板，底板；密度板三胺免漆板） 2、工艺：四端0.6PVC封边 3、导轨：国产.黑色滑轨 4、.锁匙；实木拉手 环保等级：E1级 | 件 | 1 |
| 4 | 书桌 (定制） | 尺寸：1200*600*750mm 1、主材：中纤板三胺免漆效果 2、工艺：四端0.6PVC封边 3、配件：五金 环保等级：E1级 | 件 | 1 |
| 5 | 办公椅 | 尺寸：630*530*760mm 1..阻燃网布 2.成型耐燃海绵 3.合金支架 4.PA滑轮*高密度回弹网 高密度回弹海绵 PP扶手 单功能底盘 100下沉气压杆 PP脚 尼龙黑轮 | 件 | 3 |
| 6 | 资料柜 | 900*400*1800mm 金属材质: 1.2mm加厚冷轧钢板. 高透钢化玻璃窗，可调层板 | 件 | 2 |
| 7 | 纯水机 | 额定电压/频率：220V/50Hz 滤芯结构：FCB+RO 出水模式：双出水 出水速度：1L/min 额定净水量：3000L 进水温度：4-38℃ 外形尺寸（宽厚高）:138*407*389mm | 台 | 1 |
| 8 | 服务台 | 护理站服务台（大理石台面） 80cm宽 | 米 | 8.61 |
| 医务室 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格/尺寸 | 单位 | 数量 |
| 1 | 常规药品柜 | 宽750*350*1800mm 金属材质: 1.2mm加厚冷轧钢板 高透钢化玻璃窗，可调层板 | 件 | 2 |
| 2 | 办公桌 | 尺寸：1400*600*750mm 主材：中纤板免漆效果；厚度18CM 工艺：四端0.6PVC封边 配件：国产五金 环保等级：E1级 | 组 | 1 |
| 3 | 办公椅 | 尺寸：630*530*760mm 1..阻燃网布 2.成型耐燃海绵 3.合金支架 4.PA滑轮 高密度回弹网 高密度回弹海绵 PP扶手 单功能底盘 100下沉气压杆 PP脚 尼龙黑轮 | 件 | 1 |
| 4 | PT凳 | 规格： 58×58.5 ×40 ~ 50cm 用途： 治疗师座椅， 高度可调。 1、皮面料：人体接触部位采用.耐磨西皮 2、海绵：高回弹环保泡绵 3、气压棒：国内名厂气压棒静音 4、椅架：.五金固定脚 | 张 | 5 |
| 5 | 移动健康检测一体机 | 血压、脉率、血糖、尿酸、总胆固醇、尿液分析（白细胞（LEU）、亚硝酸盐（NIT）、尿胆原（UBG）、蛋白质（PRO）、pH值（pH）、潜血（BLD）、比重（SG）、酮体（KET）、胆红素（BIL）、葡萄糖（GLU）、维生素C(VC) ）、心电、体温、血氧、中医体质辨识、自理能力评估 | 台 | 1 |
| 6 | 电子血压计 | 外形尺寸：138*90*54mm； 1.类型：上臂式; 2.本体重量：0.25kg 3.测量范围 ：0-40Kpa（0-300mmHg）, 4.显示方式:LCD液晶屏幕显示 5.显示尺寸:62mm*42mm,测量方式,显示波测量法 | 台 | 1 |
| 8 | 体感智能互动训练仪 | 43寸体感互动宣泄仪百款互动游戏 | 台 | 1 |
| 合计 |  |  |  |  |
| 康养间 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 衣柜(定制) | 1.材质：多层实木（定制） 2.直边直角倒边倒角处理 3.底部设置4个明格储鞋格 4.多样式储物格及挂衣区 5.配置单边嵌入锁 6.内部结构：推拉门，上下四格 环保等级：E1级 | 平方米 | 9.16 |
| 2 | 手动双摇 护理床 | 手动双摇护理床 尺寸：2000*1000*880mm 1.框架：.橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。 2.油漆：采用环保水性油漆，三底两面工艺。有害物质限量达到国家标准，符合国标木家具表面涂装技术要求。手动双摇护理床产品 所用油漆： 依据标准GB 18581-2009，挥发性有机化合物(VOC)含量≤670g/L； 依据标准GB 18581-2009，苯含量≤0.3%，； 依据标准GB 18581-2009，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%； 依据标准GB/T 18446-2009，游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和≤0.4%。 床垫海绵： ① 回弹率检验≥35%；拉伸强度检验≥100kpa；伸长率≥150%；②撕裂强度≥2.5N/cm；甲醛释放量≤0.120mg/㎡ h。 | 张 | 1 |
| 3 | 床头柜 （定制） | 尺寸：500*450*700mm 1、主材：中纤板免漆效果(侧板；顶板；层板；背板、抽档板，底板；密度板三胺免漆板） 2、工艺：四端0.6PVC封边 3、导轨：黑色滑轨 4、锁匙；实木拉手 环保等级：E1级 | 件 | 1 |
| 4 | 适老椅 | 600*520*800mm 1.框架：.橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷 2.油漆：采用环保水性油漆，三底两面工艺。有害物质限量达到国家标准。 环保等级：E1级 | 件 | 1 |
| 5 | 三人沙发 | 尺寸：2160*820*830mm 1、主材：橡胶木实木框架+坐板与靠背实木多层板 2、油漆：国内品牌油漆，光泽润亮 3、辅料：海棉扪.皮革软包 环保等级：E1级 | 件 | 1 |
| 6 | 茶几 | 尺寸：1200*600*500mm 1.框架橡胶木实木； 2.层板与台面中纤板贴橡胶木皮饰面; 3.台面实木挡边 4.油漆：采用.环保水性油漆，三底两面工艺。有害物质限量达到国家标准，符合国标木家具表面涂装技术要求 环保等级：E1级 | 件 | 1 |
| 7 | 防滑垫 | 尺寸：800*800，TPE气泡云朵刷 无毒无异味，Q弹脚感舒适，抗老化不变形，加厚 | 张 | 1 |
| 8 | 沐浴椅 | 尺寸：500*600*760mm（展开） 500*280*800mm（折叠） 产品重量4KG 承重范围125kg 调节高度：5档可调节 坐板尺寸：48宽*34长 带防滑脚垫 | 张 | 1 |
| 9 | 毛巾架1 | 规格：600mm八勾不锈钢毛巾架。 | 件 | 1 |
| 10 | 毛巾架2 | 规格尺寸：59.5cm*14cm*11.5cm 材质：铝 安装方式：免打孔，可承重20kg 高级有质感,耐久不蚀，防绣耐磨，厚实牢固 | 件 | 1 |
| 11 | 马桶上翻扶手 | 700*700*200mm 1、外管材质：ABS材质，直径35mm； 2、内管材质：不锈钢，直径25mm 3、底座：不锈钢材质，底座厚2.7mm左右。 4、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。 | 个 | 1 |
| 12 | 一字扶手（50厘米） | 1、外管材质：ABS材质，直径35mm； 2、内管材质：不锈钢，直径25mm 3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。 盖外尺寸：400MM | 个 | 1 |
| 13 | 纸巾架 | 126mm*126mm*200mm 卫生间不锈钢纸巾盒厕所抽纸卷纸洗手间收纳浴室置物架壁挂 | 个 | 1 |
| 双人间 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 衣柜(定制) | 1.材质：多层实木（定制） 2.直边直角倒边倒角处理 3.底部设置4个明格储鞋格 4.多样式储物格及挂衣区 5.配置单边嵌入锁 6.内部结构：推拉门，上下四格 环保等级：E1级 | 平方米 | 11.59 |
| 2 | 手动双摇 护理床 | 手动双摇护理床 尺寸：2000*1000*880 1.框架：.橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。 2.油漆：采用环保水性油漆，三底两面工艺。有害物质限量达到国家标准，符合国标木家具表面涂装技术要求。 所用油漆： 依据标准GB 18581-2009，挥发性有机化合物(VOC)含量≤670g/L； 依据标准GB 18581-2009，苯含量≤0.3%，； 依据标准GB 18581-2009，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%； 依据标准GB/T 18446-2009，游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和≤0.4%。 床垫海绵： ① 回弹率检验≥35%；拉伸强度检验≥100kpa；伸长率≥150%；②撕裂强度≥2.5N/cm；甲醛释放量≤0.120mg/㎡ h。 | 张 | 4 |
| 3 | 床头柜 （定制） | 尺寸：500*450*700mm 1、主材：中纤板免漆效果(侧板；顶板；层板；背板、抽档板，底板；密度板三胺免漆板） 2、工艺：四端0.6PVC封边 3、导轨：黑色滑轨 4、.锁匙；实木拉手 环保等级：E1级 | 件 | 4 |
| 4 | 适老椅 | 600*520*800mm 1.框架：.橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷 2.油漆：采用环保水性油漆，三底两面工艺。有害物质限量达到国家标准。 环保等级：E1级 | 件 | 4 |
| 5 | 防滑垫 | 尺寸：800*800mm， TPE气泡云朵刷 无毒无异味，Q弹脚感舒适，抗老化不变形，加厚 | 张 | 2 |
| 6 | 沐浴椅 | 尺寸：500*600*760mm（展开） 500*280*800mm（折叠） 产品重量4KG 承重范围125kg 调节高度：5档可调节 坐板尺寸：48宽*34长 带防滑脚垫 | 张 | 2 |
| 7 | 毛巾架1 | 规格：600mm八勾不锈钢毛巾架。 | 件 | 2 |
| 8 | 毛巾架2 | 规格尺寸：59.5cm*14cm*11.5cm 材质：铝 安装方式：免打孔，可承重20kg 高级有质感,耐久不蚀，防绣耐磨，厚实牢固 | 件 | 2 |
| 9 | 马桶上翻扶手 | 1、外管材质：ABS材质，直径35mm； 2、内管材质：不锈钢，直径25mm 3、底座：不锈钢材质，底座厚2.7mm左右。 4、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。 | 个 | 2 |
| 10 | 一字扶手（50厘米） | 1、外管材质：ABS材质，直径35mm； 2、内管材质：不锈钢，直径25mm 3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。 盖外尺寸：400MM | 个 | 2 |
| 11 | 纸巾架 | 126mm*126mm*200mm 卫生间不锈钢纸巾盒厕所抽纸卷纸洗手间收纳浴室置物架壁挂 | 个 | 2 |
| 三人间 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 衣柜 | 1.材质：多层实木（定制） 2.直边直角倒边倒角处理 3.底部设置4个明格储鞋格 4.多样式储物格及挂衣区 5.配置单边嵌入锁 6.内部结构：推拉门，上下四格 环保等级：E1级 | 平方米 | 29.26 |
| 2 | 手动双摇 护理床 | 手动双摇护理床 尺寸：2000*1000*880mm 1.框架：.橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。 2.油漆：采用.环保水性油漆，三底两面工艺。有害物质限量达到国家标准，符合国标木家具表面涂装技术要求。 所用油漆： 依据标准GB 18581-2009，挥发性有机化合物(VOC)含量≤670g/L； 依据标准GB 18581-2009，苯含量≤0.3%，； 依据标准GB 18581-2009，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%； 依据标准GB/T 18446-2009，游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和≤0.4%。 床垫海绵： ① 回弹率检验≥35%；拉伸强度检验≥100kpa；伸长率≥150%；②撕裂强度≥2.5N/cm；甲醛释放量≤0.120mg/㎡ h。 | 张 | 15 |
| 3 | 床头柜 （定制） | 尺寸：500*450*700mm 1、主材：中纤板免漆效果(侧板；顶板；层板；背板、抽档板，底板；密度板三胺免漆板） 2、工艺：四端0.6PVC封边 3、导轨：国产.黑色滑轨 4、.锁匙；实木拉手 环保等级：E1级 | 件 | 15 |
| 4 | 适老椅 | 600*520*800mm 1.框架：.橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷 2.油漆：采用环保水性油漆，三底两面工艺。有害物质限量达到国家标准。 环保等级：E1级 | 件 | 15 |
| 5 | 防滑垫 | 尺寸：800*800mm， TPE气泡云朵刷无毒无异味，Q弹脚感舒适，抗老化不变形，加厚 | 张 | 5 |
| 6 | 沐浴椅 | 尺寸：500*600*760mm（展开） 500*280*800mm（折叠） 产品重量4KG 承重范围125kg 调节高度：5档可调节 坐板尺寸：48宽*34长 带防滑脚垫 | 张 | 5 |
| 7 | 毛巾架1 | 规格：600m八勾不锈钢毛巾架。 | 件 | 5 |
| 8 | 毛巾架2 | 规格尺寸：59.5cm*14cm*11.5cm 材质：铝 安装方式：免打孔，可承重20kg 高级有质感,耐久不蚀，防绣耐磨，厚实牢固 | 件 | 5 |
| 9 | 马桶上翻扶手 | 1、外管材质：ABS材质，直径35mm； 2、内管材质：不锈钢，直径25mm 3、底座：不锈钢材质，底座厚2.7mm左右。 4、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。 | 个 | 5 |
| 10 | 一字扶手（50厘米） | 1、外管材质：ABS材质，直径35mm； 2、内管材质：不锈钢，直径25mm 3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。 盖外尺寸：400MM | 个 | 5 |
| 11 | 纸巾架 | 126mm*126mm*200mm 卫生间不锈钢纸巾盒厕所抽纸卷纸洗手间收纳浴室置物架壁挂 | 个 | 5 |
| 四人间 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 衣柜（定制） | 1.材质：多层实木（定制） 2.直边直角倒边倒角处理 3.底部设置4个明格储鞋格 4.多样式储物格及挂衣区 5.配置单边嵌入锁 6.内部结构：推拉门，上下四格 环保等级：E1级 | 平方米 | 53.65 |
| 2 | 手动双摇 护理床 | 手动双摇护理床 尺寸：2000*1000*880 1.框架：.橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。 2.油漆：采用.环保水性油漆，三底两面工艺。有害物质限量达到国家标准，符合国标木家具表面涂装技术要求。 所用油漆： 依据标准GB 18581-2009，挥发性有机化合物(VOC)含量≤670g/L； 依据标准GB 18581-2009，苯含量≤0.3%，； 依据标准GB 18581-2009，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%； 依据标准GB/T 18446-2009，游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和≤0.4%。 床垫海绵： ① 回弹率检验≥35%；拉伸强度检验≥100kpa；伸长率≥150%；②撕裂强度≥2.5N/cm；甲醛释放量≤0.120mg/㎡ h。 | 张 | 36 |
| 3 | 床头柜 （定制） | 尺寸：500*450*700mm 1、主材：中纤板免漆效果(侧板；顶板；层板；背板、抽档板，底板；密度板三胺免漆板） 2、工艺：四端0.6PVC封边 3、导轨：国产.黑色滑轨 4、.锁匙；实木拉手 环保等级：E1级 | 件 | 36 |
| 4 | 适老椅 | 600*520*800mm 1.框架：.橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷 2.油漆：采用环保水性油漆，三底两面工艺。有害物质限量达到国家标准。 环保等级：E1级 | 件 | 36 |
| 5 | 防滑垫 | 尺寸：800*800mm， TPE气泡云朵刷 无毒无异味，Q弹脚感舒适，抗老化不变形，加厚 | 张 | 9 |
| 6 | 沐浴椅 | 尺寸：500*600*760mm（展开） 产品重量4KG 承重范围125kg 调节高度：5档可调节 坐板尺寸：48宽*34长 带防滑脚垫 | 张 | 9 |
| 7 | 毛巾架1 | 规格：600mm八勾不锈钢毛巾架。 | 件 | 9 |
| 8 | 毛巾架2 | 规格尺寸：59.5cm*14cm*11.5cm 材质：铝 安装方式：免打孔，可承重20kg 高级有质感,耐久不蚀，防绣耐磨，厚实牢固 | 件 | 9 |
| 9 | 马桶上翻扶手 | 1、外管材质：ABS材质，直径35mm； 2、内管材质：不锈钢，直径25mm 3、底座：不锈钢材质，底座厚2.7mm左右。 4、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。 | 个 | 9 |
| 10 | 一字扶手（50厘米） | 1、外管材质：ABS材质，直径35mm； 2、内管材质：不锈钢，直径25mm 3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。 盖外尺寸：400MM | 个 | 9 |
| 11 | 纸巾架 | 126mm*126mm*200mm 卫生间不锈钢纸巾盒厕所抽纸卷纸洗手间收纳浴室置物架壁挂 | 个 | 9 |
| 五人间 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 衣柜 | 1.材质：多层实木（定制） 2.直边直角倒边倒角处理 3.底部设置4个明格储鞋格 4.多样式储物格及挂衣区 5.配置单边嵌入锁 6.内部结构：推拉门，上下四格 环保等级：E1级 | 平方米 | 5.8 |
| 2 | 手动双摇 护理床 | 手动双摇护理床 尺寸：2000*1000*880mm 1.框架：.橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。 2.油漆：采用环保水性油漆，三底两面工艺。有害物质限量达到国家标准，符合国标木家具表面涂装技术要求。 所用油漆： 依据标准GB 18581-2009，挥发性有机化合物(VOC)含量≤670g/L； 依据标准GB 18581-2009，苯含量≤0.3%，； 依据标准GB 18581-2009，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%； 依据标准GB/T 18446-2009，游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和≤0.4%。 床垫海绵： ① 回弹率检验≥35%；拉伸强度检验≥100kpa；伸长率≥150%；②撕裂强度≥2.5N/cm；甲醛释放量≤0.120mg/㎡ h。 | 张 | 5 |
| 3 | 床头柜 （定制） | 尺寸：500*450*700mm 1、主材：中纤板免漆效果(侧板；顶板；层板；背板、抽档板，底板；密度板三胺免漆板） 2、工艺：四端0.6PVC封边 3、导轨：黑色滑轨 4、.锁匙；实木拉手 环保等级：E1级 | 件 | 5 |
| 4 | 适老椅 | 600*520*800mm 1.框架：.橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷 2.油漆：采用环保水性油漆，三底两面工艺。有害物质限量达到国家标准。 环保等级：E1级 | 件 | 5 |
| 5 | 防滑垫 | 尺寸：800*800mm， TPE气泡云朵刷 无毒无异味，Q弹脚感舒适，抗老化不变形，加厚 | 张 | 1 |
| 6 | 沐浴椅 | 尺寸：500*600*760mm（展开） 500*280*800mm（折叠） 产品重量4KG 承重范围125kg 调节高度：5档可调节 坐板尺寸：48宽*34长 带防滑脚垫 | 张 | 1 |
| 7 | 毛巾架1 | 规格：600mm八勾不锈钢毛巾架。 | 件 | 1 |
| 8 | 毛巾架2 | 规格尺寸：59.5cm*14cm*11.5cm 材质：铝 安装方式：免打孔，可承重20kg 高级有质感,耐久不蚀，防绣耐磨，厚实牢固 | 件 | 1 |
| 9 | 马桶上翻扶手 | 1、外管材质：ABS材质，直径35mm； 2、内管材质：不锈钢，直径25mm 3、底座：不锈钢材质，底座厚2.7mm左右。 4、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。 | 个 | 1 |
| 10 | 一字扶手（50厘米） | 1、外管材质：ABS材质，直径35mm； 2、内管材质：不锈钢，直径25mm 3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。 盖外尺寸：400MM | 个 | 1 |
| 11 | 纸巾架 | 126mm*126mm*200mm 卫生间不锈钢纸巾盒厕所抽纸卷纸洗手间收纳浴室置物架壁挂 | 个 | 1 |
| 床上用品 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 全棉被套（三件套）含绣字 | 1.5米*2米 1.面料：全棉喷气丝光精梳纱，纱支:40S×40S,密度:133*72,成品经纬密度总和不低于400T，严格执行国家纺织品领域唯一一项强制性产品安全标准GB18401:食品级0s | 套 | 61 |
| 2 | 全棉被套（三件套）含绣字 | 1.5米*2米 1.面料：全棉喷气丝光精梳纱，纱支:40S×40S,密度:133*72,成品经纬密度总和不低于400T，严格执行国家纺织品领域唯一一项强制性产品安全标准GB18401:食品级0s | 套 | 61 |
| 3 | 全棉被芯 | 1.5米*2米（6斤重） 1.面料防螨、防虫、防过敏、外用40*40/133*100全棉防羽布面料，被芯内行800G/M2羽丝绒，白色滚边工艺，压缩恢复率： | 床 | 61 |
| 4 | 夏凉被 | 1.5米*2米（3斤重） 1.面料防螨、防虫、防过敏、外用40*40/133*100全棉防羽布面料，被芯内行800G/M2羽丝绒，白色滚边工艺，压缩恢复率： | 床 | 61 |
| 5 | 抱枕 | 50厘米*50厘米 1.面料：全棉喷气丝光精梳纱，纱支:40S×40S,密度:133*72,成品经纬密度总和不低于400T，严格执行国家纺织品领域唯一一项强制性产品安全标准GB18401:食品级0s | 个 | 61 |
| 6 | 枕芯 | 1.面料防螨、防虫、防过敏、外用40*40/133*100全棉防羽布面料，被芯内充1200g羽丝绒，压缩恢复率 | 个 | 61 |
| 注：颜色与款式根据项目提供方案，并加绣康养中心相关字样 |  |  |  |  |
| 窗帘 |  |  |  |  |
| 名称 | 型号 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 窗帘 | 布 | 采用遮光窗帘布；门幅高度： 280cm（高）±5cm；颜色根据现场实际情况搭配，阻燃面料 窗帘布褶皱1.8倍，按窗宽乘以倍数计算；布带与布叉同窗帘布米数一致，铝合金静音轨按实际窗宽计算。 | m2 | 668.63 |
|  | 纯棉高机密布带 | 布带采用.布带；门幅高度: 8cm（高）±1cm，颜色根据现场实际情况搭配，阻燃面料。 窗帘布褶皱1.8倍，按窗宽乘以倍数计算；布带与布叉同窗帘布米数一致，铝合金静音轨按实际窗宽计算。 | m2 | 668.63 |
|  | 喷漆布叉王 | 25mm烤漆不锈钢 | 个 | 668.63 |
| 卷帘 | 进口阻燃阳光面料 | PVC(聚氨乙烯)70%+聚酯纤维30%.410g/㎡±5% 卷帘定高2.0米，按窗宽乘以高度以平方计算。 | m2 | 10.46 |
| 隔帘 | 医用帘 | 抗菌高精密医用隔帘布，门幅高度： 280cm（高）±5cm；颜色根据现场实际情况搭配，阻燃面料 医用帘褶皱1.5倍，按窗宽乘以倍数计算；布带与布叉同医用帘米数一致，铝合金静音轨按实际宽度计算。 | m | 5.57 |
|  | 纯棉高机密布带 | 布带采用纯棉高密布带；布带宽度: 8cm（高）±1cm，颜色根据现场实际情况搭配，阻燃面料。 医用帘褶皱1.5倍，按窗宽乘以倍数计算；布带与布叉同医用帘米数一致，铝合金静音轨按实际宽度计算。 | m | 6 |
|  | 喷漆布叉王 | 25mm烤漆不锈钢 | 个 | 6 |
|  | 铝合金静音轨 | 轨道采用6063-T5.铝材，配纳米静音条、静音轮 | m | 6 |
| 备注：具体需要量尺确定，窗帘按照1：1.8比例来做 |  |  |  |  |
| 家电 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 电视98寸★ | 康养间 1、规格尺寸：98英寸 2、屏刷新：288HZ高刷屏; 3、分辨率：3840*2160 4、功率：整机功率≤450W 5、声音配置：Dolby，DTS,全频单元9W*4,高音单元18W*2输出功率: 6、操作系统：Android 11/64位电视系统: 7、系统配置：4核CPU;，运行内存4G，存储存储：128G; 8、输入接口：1路AV，1路TV(RF)输入，2路HDMI2.1，1路 USB2.0接口，1路 USB3.0接口，1路网络LAN，1路SPDIF 9、功能模块:多屏互动（支持十大投屏场景）、蓝牙、双频WTFI(2.4GHZ和5G)HZ、支持WIFI6、远场语音、遥控语音； 10、核心技术:硬件：(1)CPU:A73*4 四核(2)存储“RAM:4G:ROM:128G:288HZ高刷屏，MinLED，AI 动态背光、MEMC、AI-SR、远场语音、杜比视界\杜比全景声、VRR 变频刷新率、ALLM、eARC。软件：AI 语音、CHiQ 助手、全域物联、多维投屏、设备协同、智慧管家、在线诊断。 11、电视具备上电开机设定和待机指示灯关灭设定功能； 12、节能产品，能效等级1级； 13、开机无广告，纯净系统； 14、支持第三方系统对接,支持launcher自定义； 15、支持定制下载:支持提供给第三方厂商和客户使用的应用下载工具平台，解决U盘批量安装的繁琐工作。 16、支持智慧办公/商显/企业模式会； 17、系统能力:搭载AI大模型技术，提供丰富的API接口，可支持远程控制电视开启/关闭屏幕、设置开机音量、开机信源等多种能力，加强客户对电视的管控能力。 | 台 | 1 |
| 2 | 电视65寸★ | 双人间、三人间、四人间、五人间各一台 1、规格尺寸：65英寸 2、外观:全面屏、金属背板; 3、分辨率：3840*2160 4、功率：整机功率≤150W 5、声音配置：Dolby，DTS.10W*2输出功率: 6、操作系统：Android9.0版本操作系统; 7、系统配置：4核CPU;，运行内存2G，存储存储：32G; 8、输入接口：1路AV，1路TV(RF)输入，2路HDMI，2路 IUSB接口，1路网络LAN，1路数字音频输出SPDIF 9、功能模块：多屏互动、蓝牙、双频WIFI(2.4GHZ和5GHZ)、远场语音; 10、画质技术:HDR10、原色真彩、点阵光控、AI场景识别 11、智能管理功能:具备自主植入30秒开机欢迎视频功能音量范围设定、开机自动恢复、开机进入指定频道、频道顺序锁定、开机音量设定、克隆功能 12、电视具备上电开机设定和待机指示灯关灭设定功能; 13、节能产品; 14、开机无广告，纯净系统; 15、支持第三方系统对接,支持launcher自定义; | 台 | 17 |
| 3 | 滚筒洗衣机 | 有阳台的卧室 容量：10kg能效：一级能效 电机：变频电机 自动化程:全自动 洗净比：1.2比值 水温调节范围：常温 支持进水阀漏水保护 | 台 | 11 |
| 4 | 电动晾衣架 | 有阳台的卧室 2个晒衣杆+2个晒被干+18个防风孔 伸缩杆长度：1100-1960 | 件 | 11 |

| 文山街道平安里社区嵌入式养老院用房改造 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 餐厅兼活动室 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 餐桌 | 尺寸：1400*800*750mm 1.框架：.橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。 2.油漆：采用.环保水性油漆，三底两面工艺。有害物质限量达到国家标准。 环保等级：E1级 | 件 | 15 |
| 2 | 餐椅 | 尺寸：600*520*800mm 1.框架：.橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷 2.油漆：采用.环保水性油漆，三底两面工艺。有害物质限量达到国家标准。 环保等级：E1级 | 件 | 84 |
| 3 | 象棋桌 | 尺寸：900*900*750mm 1.框架橡胶木实木 2.层板与台面中纤板贴橡胶木皮饰面 3.台面实木挡边 4.油漆：采用.环保水性油漆，三底两面工艺。有害物质限量达到国家标准，符合国标木家具表面涂装技术要求 5.亲肤尼龙,耐磨耐刮 环保等级：E1级 | 件 | 6 |
| 4 | 反渗透净水机 | 过滤类型：反渗透过滤 额定电压/频率：220V/50Hz 额定功率：85W 制水通量：初始1000G，额定800G 紫外线杀菌：UVC-LED深紫外杀菌 压力储水罐：10G内置压力罐 联网方式：4G+蓝牙 水效等级：超一级水效 适用水质：市政自来水 进水压力：0.1～0.4Mpa 适用环境温度：4-38℃ 滤芯配置：高精度折叠PP+前置炭棒 +陶氏反渗透膜+后置口感炭棒 外形尺寸（宽厚高）：554*577*1020mm | 台 | 1 |
| 5 | 单头锅灶 | 1100*1200*800mm 70型 铁锅款 功率：250W，直径：72CM 锅深：26CM 容量35KG/水 点火方式：一键点火/点火棒点火开火方式：鼓风机波动进风 | 台 | 2 |
| 6 | 拼台 | 700*350mm 材质：食品级不绣钢。 | 块 | 2 |
| 7 | 四门冰柜 | 内尺寸：950*470*1280mm 四门双温（0C~10C，-20C~0C），全铜管制冷功率：≥300W 容积：700L，重量：85KG | 台 | 1.00 |
| 8 | 三层货架 | 1500*500*1500mm 材质：冷扎钢板 单层承重：280-460KG 隔板一体式加强筋 侧边三角形力学 重力卡扣，增加左右拉力 防潮防绣环保材质 | 台 | 1 |
| 9 | 大单星水池 | 1000*700*800mm 材质：食品级不绣钢。 | 台 | 3 |
| 10 | 双层工作台 | 1800*800*800mm 材质：食品级不绣钢。 | 台 | 2 |
| 11 | 双门碗柜 | 1060*500*400mm 材质：食品级不绣钢。 | 台 | 1 |
| 12 | 双门蒸饭车 | 1380*550*1450mm 34层标准电热款， 电压：220/380V， 功率：16000/24000W， 接电要求63A空气开关， 蒸盘最大容量：8斤， 适用人数：360人 | 台 | 1 |
| 13 | 暖饭车 | 800*700*800 mm 材质：食品级不绣钢。 单盆尺寸：325*530*150 | 台 | 2 |
| 14 | 五格保温工作台 | 1500*700*800mm 材质：食品级不绣钢。 电压：220V 功率：2KW 温度：30-110C 单盆尺寸：325*530*150 | 台 | 2 |
| 15 | 储物餐车 | 950*500*950mm 材质：食品级不绣钢。 | 台 | 1 |
| 16 | 单星工作台 | 取餐盘处 800*300*800mm 材质：食品级不绣钢。 | 台 | 1 |
| 17 | 厨房排烟系统 | - 油网烟罩:（1.采用不锈钢结构2.罩体采用厚0.8mm 不锈钢板，全部不锈钢结构，罩体焊接组装成一整体3.油槽接口不漏油，配备接油盒及烟罩防雾灯） 2.油烟净化器：（1.功能：净化油烟 2.功率：1400w 3.风量：8000m³/h 4.输入电压：220V/50HZ 5.外壳 A3 钢，内材不锈钢铝电热板箱体结构精巧，电场发生器为平板结构，净化能率强。本产品根据高压静电原理除尘器的放电极电晕和收尘极(集尘极)接于高压直流电源，当含油烟气体通过两级间非均匀 电场时,在放电极周围电场作用下，气体首先被电极,同时油烟粒子核电，核电后油烟粒子在电场力的作用下被推向集尘极从而达除烟尘目的。） 6.排烟风柜： - ①功能：快速清除油烟.废气. ②功率：3kw ③风量：8500m³/h ④风压：460pa ⑤转数：900r/mim ⑦该风机箱体采用双吸式进风结构，整机可全拆件运输、装卸；采用多翼式叶轮结构，叶片曲线及装配角度，是在气动力学和气动声学原理的基础上设计，采用新的消声结构，使之运转平稳、噪声低、振动小； 轴承全部采用外球面滚动轴承；风机外壳及叶片均采用镀锌板钢板制造成全封闭形式；所投产品风机依据GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》接地措施应能与标称截面积高达 10mm 的导线连接；工作温度下的泄漏电流(mA)＜3.5，进行GB/T 5226.1-食品级9《机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件》机械运转试验应进行 30min 机械运转试验转动件应 无擦碰等异常现象，耐压试验不应出现闪络或击穿现象；提供所投产品风机依据GB/T 25384-食品级8《风力发电机组风轮叶片全尺寸结构试验》进行通风机叶轮超速实验后尺寸变形量尺寸变形量≤1/1000，空气动力性能试验全压检验结果1.4%，通过GB/T 44848-2024《工业通风机 通风机振动测量方法》对动平衡品质等级≤3，叶轮超速试验叶轮在规定最高工作转速的150%转速下运行，持续时间不少于18h，试验结果应符合焊缝、轮盘、轮盖、轮毂等不得有裂纹，铆钉不得有松动或有裂纹，噪声(比A声级)(dB)≤30。 - ⑧软连接:（防火帆布材料；使管道与风机有效连接。防止管道随风机共振。) ⑨风柜进出口消音器:(1、消音管主体为镀锌板，厚度为1.0mm ；2、内填消音棉孔板，起到高效降噪作用;3、能有效降低风机进出口产生的震动噪声。) 6.减震器:(减震器能有效降低风机在运转过程中产生的震动。从而降低风管等辅助设备的震动及产生的噪声。) 7.风柜启动保护器:(说明:内配置空开、交流接触器、电动机综合保护器、第二次启动装置；通过低电压启动高电压，对风柜起到，缺相自动断电、启动电流过大时自动断电、漏电时自动断电) 8.风柜进出口变径:(1、主体为镀锌板，厚度为1.0mm;2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求) 9.排烟风管:(1、主体为不锈钢，厚度为1.0mm；2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求) 10.三通变径:(1、主体为不锈钢，厚度为1.0mm;2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求) 11.排烟弯头:(1、主体为不锈钢，厚度为1.0mm;2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求) 12.净化器进出口变径:(1、主体为不锈钢，厚度为1.0mm；2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求) 13.电缆线:(规格：YJV22-4*50) 14.RVV1.5*2电源线:(1.线芯导体：纯无氧铜芯.2.外皮材质：PVC) | 套 | 1 |
| 棋牌室 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 围棋桌 | 尺寸：900*900*750mm 1.框架橡胶木实木 2.层板与台面中纤板贴橡胶木皮饰面 3.台面实木挡边 4.油漆：采用.环保水性油漆，三底两面工艺。有害物质限量达到国家标准，符合国标木家具表面涂装技术要求 5.亲肤尼龙,耐磨耐刮 环保等级：E1级 | 件 | 3 |
| 2 | 麻将桌 | 尺寸：900*900*750mm 1.框架橡胶木实木 2.层板与台面中纤板贴橡胶木皮饰面 3.台面实木挡边 4.油漆：采用.环保水性油漆，三底两面工艺。有害物质限量达到国家标准，符合国标木家具表面涂装技术要求 5.亲肤尼龙,耐磨耐刮 环保等级：E1级 | 件 | 3 |
| 3 | 象棋桌 | 尺寸：900*900*750mm 1.框架橡胶木实木 2.层板与台面中纤板贴橡胶木皮饰面 3.台面实木挡边 4.油漆：采用.环保水性油漆，三底两面工艺。有害物质限量达到国家标准，符合国标木家具表面涂装技术要求 5.亲肤尼龙,耐磨耐刮 环保等级：E1级 | 件 | 3 |
| 4 | 适老椅 | 600*520*800mm 1.框架：.橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷 2.油漆：采用.环保水性油漆，三底两面工艺。有害物质限量达到国家标准。 环保等级：E1级 | 件 | 36 |
| 5 | 定制书柜 | 规格：长3.76米*高3米*宽0.45米1.材质：多层实木（定制） 2.直边直角倒边倒角处理 3.底部设置4个明格储鞋格 4.多样式储物格及挂衣区 5.配置单边嵌入锁 6.内部结构：推拉门，上下四格 环保等级：E1级 | 米 | 3.67 |
| 阅览室 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 四人长桌 | 尺寸：1400*800*750mm 1、面材：采用科技木皮饰面，采用木皮封边；用封油进行封固。 2、油漆:采用国内品牌水性漆； 3、框架：采用橡胶木原木框架。 4.面板内部材质为多层板. 环保等级：E1级 | 件 | 4 |
| 2 | 椅子 | 尺寸：540*600*860mm 1、主材：橡胶木实木，经防潮、 防腐、防虫化学处理。 2、油漆：采用国内一线品牌油漆 3、辅料：多层板贴海棉扪皮革软包 环保等级：E1级 | 件 | 16 |
| 3 | 定制书柜 | 规格：长3.76米*高3米*宽0.45米 1.材质：多层实木（定制） 2.直边直角倒边倒角处理 3.底部设置4个明格储鞋格 4.多样式储物格及挂衣区 5.配置单边嵌入锁 6.内部结构：推拉门，上下四格 环保等级：E1级 | 米 | 3.67 |
| 书画室 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 书法桌 | 尺寸：1600*800*750mm 1、面材：采用科技木皮饰面，采用木皮封边； 2、油漆:采用国内品牌水性漆； 3、框架：采用橡胶木原木框架。 4、面板内部材质为多层板. 环保等级：E1级 | 件 | 3 |
| 2 | 书画椅 | 1、主材：橡胶木实木;木质细腻 2、油漆：采用国内品牌油漆，用.环保PU油漆，二底两面工艺。 3、粘合剂：.环保粘合剂 4、五金配件：五金连接配件 环保等级：E1级 | 件 | 3 |
| 3 | 定制书柜 | 规格：长3.76米*高3米*宽0.45米 1.材质：多层实木（定制） 2.直边直角倒边倒角处理 3.底部设置4个明格储鞋格 4.多样式储物格及挂衣区 5.配置单边嵌入锁 6.内部结构：推拉门，上下四格 环保等级：E1级 | 米 | 3.67 |
| 保健室、医疗室 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格/尺寸 | 单位 | 数量 |
| 1 | 常规药品柜 | 宽750*350*1800mm 金属材质: 1.2mm加厚冷轧钢板 高透钢化玻璃窗，可调层板 | 件 | 4 |
| 2 | 办公桌 | 尺寸：1400*600*750mm 主材：中纤板免漆效果；厚度18CM 工艺：四端0.6PVC封边 配件：国产五金 环保等级：E1级 | 组 | 2 |
| 3 | 办公椅 | 1..阻燃网布 2.成型耐燃海绵 3.合金支架 4.PA滑轮 高密度回弹网 高密度回弹海绵 PP扶手 单功能底盘 100下沉气压杆 PP脚 尼龙黑轮 | 件 | 2 |
| 4 | 办公电脑★ | - CPU：国产化CPU，8核16线程，主频≥3.0GHz； 2、插槽：1 x PCIex16 (PCIe v3.0)，1 x PCIex1(PCIe v3.0)，1 x PCIex8(PCIe v3.0,wired as x1)，1 x PCIex16 (PCIe v3.0,wired as x4) 3、内存：16GB DDR4内存，4个内存插槽，最大支持128GB DDR4 3200MHz 4、硬盘：512GB M.2 PCIex4 SSD。 5、显卡：≥2GB独立显卡； 6、网卡：集成千兆以太网卡； 7、接口：9×USB 3.2、1×HDMI-out、1×RJ-45、1×COM接口，1个耳机插孔、1个麦克风插孔； 8、声卡：集成声卡芯片； 9、键盘/鼠标：USB抗菌键盘/鼠标； 10、机箱电源：≥200W电源； 11、其他：机箱≥23L，顶置提手、开关键、Reset键，4个扩展插槽； 12、显示器：≥21.5寸窄边商用原厂显示器，通过低蓝光认证，分辨率1920*1080. - 13、承诺符合“台式计算机”政府采购需求标准（2023年版）。 | 台 | 2 |
| 5 | 座机 | 座机电话 | 台 | 2 |
| 6 | 三人沙发 | 尺寸：1900*800*800mm 1、主材：橡胶木实木框架+坐板与靠背实木多层板 2、油漆：国内品牌油漆，光泽润亮 3、辅料：海棉扪.皮革软包 环保等级：E1级 | 件 | 1 |
| 值班室、登记室、办公室 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格/尺寸 | 单位 | 数量 |
| 1 | 资料柜 | 900*400*1800mm 金属材质: 1.2mm加厚冷轧钢板. 高透钢化玻璃窗，可调层板 | 件 | 12 |
| 2 | 办公桌 | 尺寸：1400*600*750mm 主材：中纤板免漆效果；厚度18CM 工艺：四端0.6PVC封边 配件：国产五金 环保等级：E1级 | 组 | 8 |
| 3 | 办公椅 | 尺寸：630*530*760mm 1..阻燃网布 2.成型耐燃海绵 3.合金支架 4.PA滑轮 高密度回弹网 高密度回弹海绵 PP扶手 单功能底盘 100下沉气压杆 PP脚 *尼龙黑轮 | 件 | 8 |
| 4 | 办公电脑★ | - CPU：国产化CPU，8核16线程，主频≥3.0GHz； 2、插槽：1 x PCIex16 (PCIe v3.0)，1 x PCIex1(PCIe v3.0)，1 x PCIex8(PCIe v3.0,wired as x1)，1 x PCIex16 (PCIe v3.0,wired as x4) 3、内存：16GB DDR4内存，4个内存插槽，最大支持128GB DDR4 3200MHz 4、硬盘：512GB M.2 PCIex4 SSD。 5、显卡：≥2GB独立显卡； 6、网卡：集成千兆以太网卡； 7、接口：6×USB 3.0，4×USB 2.0，4×USB 2.0、1×HDMI-out、1×RJ-45、1×COM接口，1个耳机插孔、1个麦克风插孔； 8、声卡：集成声卡芯片； 9、键盘/鼠标：USB抗菌键盘/鼠标； 10、机箱电源：≥200W电源； 11、其他：机箱≥23L，顶置提手、开关键、Reset键，4个扩展插槽； 12、显示器：≥21.5寸窄边商用原厂显示器，通过低蓝光认证，分辨率1920*1080. - 13、承诺符合“台式计算机”政府采购需求标准（2023年版）。 | 台 | 8 |
| 5 | 座机 | 座机电话 | 台 | 8 |
| 6 | 三人沙发 | 尺寸：1900*800*800mm 1、主材：橡胶木实木框架+坐板与靠背实木多层板 2、油漆：国内品牌油漆，光泽润亮 3、辅料：海棉扪.皮革软包 环保等级：E1级 | 件 | 4 |
| 2 | 医用转运车 | ABS工程注塑料一次铸压成型，阻燃性高，耐腐蚀床身镀锌钢管制成，起背采用.气压系统整体升降采用摇杆式设计平车底座为1.5mm冷轧钢板，坚固耐用，稳定性强 | 台 | 4 |
| 接待前台、护理站 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格/尺寸 | 单位 | 数量 |
| 1 | 服务台 | 护理站服务台（大理石台面） 70cm宽 | 米 | 22.4 |
| 2 | 展示柜 | 1.材质：多层实木（定制） 2.直边直角倒边倒角处理 3.底部设置个明格储鞋格 4.多样式储物格及挂衣区 5.配置单边嵌入锁 6.内部结构：推拉门，上下四格 环保等级：E1级 | 米 | 11.59 |
| 3 | 走廊过道扶手 | 扶手内部6063建筑级铝合金材质，厚度1.4mm，外部.PVC材质，便面木纹处理，弯头支座为ABS材质，一米配一个弯头0.8米一个支座 | 米 | 229.25 |
| 员工休息室 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 上下铺 | 尺寸：1000*2000*2000mm 1、床架：竖架采用.方管； 2、横梁采用.冷轧椭圆钢管；侧边横梁采用.冷轧椭圆型材钢管，床板支撑采用.方管； 3、床头、护栏采用.冷轧圆管； 4、连接方式H插口型配件； 5、颜色：钢质灰白色。 备注：配12mm床板2块 | 件 | 2 |
| 2 | 床头柜 （定制） | 尺寸：500*450*700mm 1、主材：中纤板免漆效果(侧板；顶板；层板；背板、抽档板，底板；密度板三胺免漆板） 2、工艺：四端0.6PVC封边 3、导轨：国产.黑色滑轨 4、.锁匙；实木拉手 环保等级：E1级 | 件 | 6 |
| 3 | 衣柜 | 1.材质：多层实木（定制） 2.直边直角倒边倒角处理 3.底部设置4个明格储鞋格 4.多样式储物格及挂衣区 5.配置单边嵌入锁 6.内部结构：推拉门，上下四格 环保等级：E1级 | 平方米 | 10.75 |
| 单人间 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 衣柜 | 1.材质：多层实木（定制） 2.直边直角倒边倒角处理 3.底部设置4个明格储鞋格 4.多样式储物格及挂衣区 5.配置单边嵌入锁 6.内部结构：推拉门，上下四格 环保等级：E1级 | 平方米 | 14.78 |
| 2 | 手动双摇 护理床 | 手动双摇护理床 尺寸：2000*1000*880mm 1.框架：.橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。 2.油漆：采用.环保水性油漆，三底两面工艺。有害物质限量达到国家标准，符合国标木家具表面涂装技术要求。 所用油漆： 依据标准GB 18581-2009，挥发性有机化合物(VOC)含量≤670g/L； 依据标准GB 18581-2009，苯含量≤0.3%，； 依据标准GB 18581-2009，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%； 依据标准GB/T 18446-2009，游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和≤0.4%。 床垫海绵： ① 回弹率检验≥35%；拉伸强度检验≥100kpa；伸长率≥150%；②撕裂强度≥2.5N/cm；甲醛释放量≤0.120mg/㎡ h。 | 张 | 4 |
| 3 | 床头柜 （定制） | 尺寸：500*450*700mm 1、主材：中纤板免漆效果(侧板；顶板；层板；背板、抽档板，底板；密度板三胺免漆板） 2、工艺：四端0.6PVC封边 3、导轨：黑色滑轨 4、.锁匙；实木拉手 环保等级：E1级 | 件 | 8 |
| 4 | 适老椅 | 600*520*800mm 1.框架：.橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷 2.油漆：采用.环保水性油漆，三底两面工艺。有害物质限量达到国家标准。 环保等级：E1级 | 件 | 4 |
| 5 | 防滑垫 | 尺寸：800*800，TPE气泡云朵刷 无毒无异味，Q弹脚感舒适，抗老化不变形，加厚 | 张 | 4 |
| 6 | 沐浴椅 | 尺寸：500*600*760mm（展开） 500*280*800mm（折叠） 产品重量4KG 承重范围125kg 调节高度：5档可调节 坐板尺寸：48宽*34长 带防滑脚垫 | 张 | 4 |
| 7 | 毛巾架1 | 规格：60CM八勾不锈钢毛巾架。 | 件 | 4 |
| 8 | 毛巾架2 | 规格尺寸：59.5cm*14cm*11.5cm 材质：铝 安装方式：免打孔，可承重20kg 高级有质感,耐久不蚀，防绣耐磨，厚实牢固 | 件 | 4 |
| 9 | 马桶上翻扶手 | 1、外管材质：ABS材质，直径35mm； 2、内管材质：不锈钢，直径25mm 3、底座：不锈钢材质，底座厚2.7mm左右。 4、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。 | 个 | 8 |
| 10 | 一字扶手（50厘米） | 1、外管材质：ABS材质，直径35mm； 2、内管材质：不锈钢，直径25mm 3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。 盖外尺寸：400MM | 个 | 8 |
| 11 | 纸巾架 | 126mm*126mm*200mm 卫生间不锈钢纸巾盒厕所抽纸卷纸洗手间收纳浴室置物架壁挂 | 个 | 4 |
| 双人间 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 衣柜 | 1.材质：多层实木（定制） 2.直边直角倒边倒角处理 3.底部设置4个明格储鞋格 4.多样式储物格及挂衣区 5.配置单边嵌入锁 6.内部结构：推拉门，上下四格 环保等级：E1级 | 平方米 | 130.93 |
| 2 | 手动双摇 护理床 | 手动双摇护理床 尺寸：2000*1000*880mm 1.框架：.橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。 2.油漆：采用.环保水性油漆，三底两面工艺。有害物质限量达到国家标准，符合国标木家具表面涂装技术要求。 所用油漆： 依据标准GB 18581-2009，挥发性有机化合物(VOC)含量≤670g/L； 依据标准GB 18581-2009，苯含量≤0.3%，； 依据标准GB 18581-2009，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%； 依据标准GB/T 18446-2009，游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和≤0.4%。 床垫海绵： ① 回弹率检验≥35%；拉伸强度检验≥100kpa；伸长率≥150%；②撕裂强度≥2.5N/cm；甲醛释放量≤0.120mg/㎡ h。 | 张 | 44 |
| 3 | 床头柜 （定制） | 尺寸：500*450*700mm 1、主材：中纤板免漆效果(侧板；顶板；层板；背板、抽档板，底板；密度板三胺免漆板） 2、工艺：四端0.6PVC封边 3、导轨：黑色滑轨 4、.锁匙；实木拉手 环保等级：E1级 | 件 | 88 |
| 4 | 适老椅 | 600*520*800mm 1.框架：.橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷 2.油漆：采用.环保水性油漆，三底两面工艺。有害物质限量达到国家标准。 环保等级：E1级 | 件 | 44 |
| 5 | 防滑垫 | 尺寸：800*800，TPE气泡云朵刷 无毒无异味，Q弹脚感舒适，抗老化不变形，加厚 | 张 | 22 |
| 6 | 沐浴椅 | 尺寸：500*600*760mm（展开） 500*280*800mm（折叠） 产品重量4KG 承重范围125kg 调节高度：5档可调节 坐板尺寸：48宽*34长 带防滑脚垫 | 张 | 22 |
| 7 | 毛巾架1 | 规格：60CM八勾不锈钢毛巾架。 | 件 | 22 |
| 8 | 毛巾架2 | 规格尺寸：59.5cm*14cm*11.5cm 材质：铝 安装方式：免打孔，可承重20kg 高级有质感,耐久不蚀，防绣耐磨，厚实牢固 | 件 | 22 |
| 9 | 马桶上翻扶手 | 1、外管材质：ABS材质，直径35mm； 2、内管材质：不锈钢，直径25mm 3、底座：不锈钢材质，底座厚2.7mm左右。 4、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。 | 个 | 44 |
| 10 | 一字扶手（50厘米） | 1、外管材质：ABS材质，直径35mm； 2、内管材质：不锈钢，直径25mm 3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。 盖外尺寸：400MM | 个 | 44 |
| 11 | 纸巾架 | 126mm*126mm*200mm 卫生间不锈钢纸巾盒厕所抽纸卷纸洗手间收纳浴室置物架壁挂 | 个 | 22 |
| 三人间 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 衣柜 | 1.材质：多层实木（定制） 2.直边直角倒边倒角处理 3.底部设置4个明格储鞋格 4.多样式储物格及挂衣区 5.配置单边嵌入锁 6.内部结构：推拉门，上下四格 环保等级：E1级 | 平方米 | 28.45 |
| 2 | 手动双摇 护理床 | 手动双摇护理床 尺寸：2000*1000*880 1.框架：.橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。 2.油漆：采用.环保水性油漆，三底两面工艺。有害物质限量达到国家标准，符合国标木家具表面涂装技术要求。 所用油漆： 依据标准GB 18581-2009，挥发性有机化合物(VOC)含量≤670g/L； 依据标准GB 18581-2009，苯含量≤0.3%，； 依据标准GB 18581-2009，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%； 依据标准GB/T 18446-2009，游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和≤0.4%。 床垫海绵： ① 回弹率检验≥35%；拉伸强度检验≥100kpa；伸长率≥150%；②撕裂强度≥2.5N/cm；甲醛释放量≤0.120mg/㎡ h。 | 张 | 6 |
| 3 | 床头柜 （定制） | 尺寸：500*450*700mm 1、主材：中纤板免漆效果(侧板；顶板；层板；背板、抽档板，底板；密度板三胺免漆板） 2、工艺：四端0.6PVC封边 3、导轨：黑色滑轨 4、.锁匙；实木拉手 环保等级：E1级 | 件 | 12 |
| 4 | 适老椅 | 600*520*800mm 1.框架：.橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷 2.油漆：采用.环保水性油漆，三底两面工艺。有害物质限量达到国家标准。 环保等级：E1级 | 件 | 6 |
| 5 | 防滑垫 | 尺寸：800*800，TPE气泡云朵刷 无毒无异味，Q弹脚感舒适，抗老化不变形，加厚 | 张 | 2 |
| 6 | 沐浴椅 | 尺寸：500*600*760mm（展开） 500*280*800mm（折叠） 产品重量4KG 承重范围125kg 调节高度：5档可调节 坐板尺寸：48宽*34长 带防滑脚垫 | 张 | 2 |
| 7 | 毛巾架1 | 规格：60CM八勾不锈钢毛巾架。 | 件 | 2 |
| 8 | 毛巾架2 | 规格尺寸：59.5cm*14cm*11.5cm 材质：铝 安装方式：免打孔，可承重20kg 高级有质感,耐久不蚀，防绣耐磨，厚实牢固 | 件 | 2 |
| 9 | 马桶上翻扶手 | 1、外管材质：ABS材质，直径35mm； 2、内管材质：不锈钢，直径25mm 3、底座：不锈钢材质，底座厚2.7mm左右。 4、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。 | 个 | 4 |
| 10 | 一字扶手（50厘米） | 1、外管材质：ABS材质，直径35mm； 2、内管材质：不锈钢，直径25mm 3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。 盖外尺寸：400MM | 个 | 4 |
|  | 纸巾架 | 126mm*126mm*200mm 卫生间不锈钢纸巾盒厕所抽纸卷纸洗手间收纳浴室置物架壁挂 | 个 | 2 |
| 床上用品 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 全棉被套（三件套）含绣字 | 1.5米*2米 1.面料：全棉喷气丝光精梳纱，纱支:40S×40S,密度:133*72,成品经纬密度总和不低于400T，严格执行国家纺织品领域唯一一项强制性产品安全标准GB18401:食品级0s | 套 | 28 |
| 2 | 全棉被套（三件套）含绣字 | 1.5米*2米 1.面料：全棉喷气丝光精梳纱，纱支:40S×40S,密度:133*72,成品经纬密度总和不低于400T，严格执行国家纺织品领域唯一一项强制性产品安全标准GB18401:食品级0s | 套 | 28 |
| 3 | 全棉被芯 | 1.5米*2米（6斤重） 1.面料防螨、防虫、防过敏、外用40*40/133*100全棉防羽布面料，被芯内行800G/M2羽丝绒，白色滚边工艺，压缩恢复率： | 床 | 28 |
| 4 | 夏凉被 | 1.5米*2米（3斤重） 1.面料防螨、防虫、防过敏、外用40*40/133*100全棉防羽布面料，被芯内行800G/M2羽丝绒，白色滚边工艺，压缩恢复率： | 床 | 28 |
| 5 | 抱枕 | 50厘米*50厘米 1.面料：全棉喷气丝光精梳纱，纱支:40S×40S,密度:133*72,成品经纬密度总和不低于400T，严格执行国家纺织品领域唯一一项强制性产品安全标准GB18401:食品级0s | 个 | 28 |
| 6 | 枕芯 | 1.面料防螨、防虫、防过敏、外用40*40/133*100全棉防羽布面料，被芯内充1200g羽丝绒，压缩恢复率 | 个 | 28 |
| 注：颜色与款式根据项目提供方案，并加绣康养中心相关字样 |  |  |  |  |
| 窗帘 |  |  |  |  |
| 名称 | 型号 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 窗帘 | 布 | 采用遮光窗帘布；门幅高度： 280cm（高）±5cm；颜色根据现场实际情况搭配，阻燃面料 窗帘布褶皱1.8倍，按窗宽乘以倍数计算；布带与布叉同窗帘布米数一致，铝合金静音轨按实际窗宽计算。 | m | 172.53 |
|  | 纯棉高机密布带 | 布带采用.布带；门幅高度: 8cm（高）±1cm，颜色根据现场实际情况搭配，阻燃面料。 窗帘布褶皱1.8倍，按窗宽乘以倍数计算；布带与布叉同窗帘布米数一致，铝合金静音轨按实际窗宽计算。 | m | 172.53 |
|  | 喷漆布叉王 | 25mm烤漆不锈钢 | 个 | 172.53 |
| 卷帘 | 进口阻燃阳光面料 | PVC(聚氨乙烯)70%+聚酯纤维30%.410g/㎡±5% 卷帘定高2.0米，按窗宽乘以高度以平方计算。 | m2 | 10.64 |
| 备注：具体需要量尺确定，窗帘按照1：1.8比例来做 |  |  |  |  |
| 家电 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 电视65寸★ | 双人间、三人间、四人间、五人间各一台 1、规格尺寸：65英寸 2、外观:全面屏、金属背板; 3、分辨率：3840*2160 4、功率：整机功率≤150W 5、声音配置：Dolby，DTS.10W*2输出功率: 6、操作系统：Android9.0版本操作系统; 7、系统配置：4核CPU;，运行内存2G，存储存储：32G; 8、输入接口：1路AV，1路TV(RF)输入，2路HDMI，2路 IUSB接口，1路网络LAN，1路数字音频输出SPDIF 9、功能模块：多屏互动、蓝牙、双频WIFI(2.4GHZ和5GHZ)、远场语音; 10、画质技术:HDR10、原色真彩、点阵光控、AI场景识别 11、智能管理功能:具备自主植入30秒开机欢迎视频功能音量范围设定、开机自动恢复、开机进入指定频道、频道顺序锁定、开机音量设定、克隆功能 12、电视具备上电开机设定和待机指示灯关灭设定功能; 13、节能产品; 14、开机无广告，纯净系统; 15、支持第三方系统对接,支持launcher自定义;； | 台 | 26 |
| 2 | 滚筒洗衣机 | 容量：10kg能效：一级能效 电机：变频电机 洗涤模式：洗烘一体 自动化程:全自动 洗净比：1.2比值 水温调节范围：常温 支持电辅加热烘干 支持烘干/风干 支持进水阀漏水保护 | 台 | 3 |
| 3 | 1.5P挂机★ | 1、 类型：壁挂式 2、匹数：1.5 匹 3、变频/定频：变频 4、能效等级：≥2级 5、额定电压：220V 6、全年能源消耗效率 APF≥5.28 7、额定制冷量≥3510W 8、额定制热量≥5000W 9、额定制冷功率≤810W 10、额定制热功率≤1245W 11、循环风量≥700m³/h 12、电辅加热功率≥1100W 13、空调设备出厂标配来电自启动功能，当空调器断电后，再次上电，空调器会自动开启运行，并按原来设置好的参数运行 14、空调配备56℃高温净菌自洁功能 | 台 | 43 |
| 4 | 3P挂机★ | 1、 类型：壁挂式 2、匹数：3 匹 3、变频/定频：变频 4、能效等级：≥2级 5、额定电压：220V 6、全年能源消耗效率 APF≥4.55 7、额定制冷量≥7310W 8、额定制热量≥7810W 9、额定制冷功率≤1940W 10、额定制热功率≤2880W 11、循环风量≥1410m³/h 12、电辅加热功率≥1400W 13、空调设备出厂标配来电自启动功能，当空调器断电后，再次上电，空调器会自动开启运行，并按原来设置好的参数运行 14、空调配备56℃高温净菌自洁功能 | 台 | 1 |

| 北门街道福星亭社区嵌入式养老院用房改造 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 餐厅 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 餐桌 | 尺寸：1400*800*750mm 1.框架：橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。 2.油漆：采用环保水性油漆，三底两面工艺。有害物质限量达到国家标准。 环保等级：E1级 | 件 | 8 |
| 2 | 餐椅 | 尺寸：600*520*800mm 1.框架：橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷 2.油漆：采用环保水性油漆，三底两面工艺。有害物质限量达到国家标准。 环保等级：E1级 | 件 | 32 |
| 3 | 双层工作台 | 1800*800*800mm 材质：食品级不绣钢。 | 台 | 2 |
| 4 | 大单星水池 | 1000*700*800 材质：食品级不绣钢。 | 台 | 3 |
| 5 | 拼板 | 600*400*20mm 防霉无毒，实心不开裂，食品接触级材质，易清洗 | 块 | 3 |
| 6 | 四头煲仔炉 | 750*820*800mm 熄火保护，商用煲仔炉 材质：食品级不绣钢。 品质炉心，久烧不易坏， 高效三环出火，出餐快 独立控制，节省燃气 抽拉接油盘设计，铸铁炉盘，超强承重 | 台 | 1 |
| 7 | 煲粥桶 | 30L电热复底防粘桶， 国际橡胶电源线， 1.8CM桶身厚度，不绣钢水龙头，304钢内桶底 | 台 | 1 |
| 8 | 双门消毒柜 | 1400*850*430mm 食品级不绣刚无磁，425升对开门四层 层架尺寸：816*337*40mm 单层承重：20KG 烘干方式：中温+热风循环 功率：9000W，消毒方式：紫外线+中温 | 台 | 2 |
| 9 | 单头锅灶 | 1100*1100*800mm 70型 铁锅款 功率：250W，直径：72CM 锅深：26CM 容量35KG/水 点火方式：一键点火/点火棒点火开火方式：鼓风机波动进风 | 台 | 1 |
| 10 | 双头单尾小炒灶 | 1500*950*1200mm 材质：食品级不绣钢，耐火砖猛火灶。15KW+15KW，400MM加厚加高强度面板 | 台 | 1 |
| 11 | 六头煮面炉 | 680*555*912mm 六式六头，电压：380V，温度范围：30-110C，水缸容量：11L*3，总功率：12000W | 台 | 1 |
| 12 | 蒸菜保温台 | 1150*680*800mm 材质：食品级不绣钢。 电压：220V 功率：2KW，温度：30-110C | 台 | 1 |
| 13 | 电热保温菜台 | 1150*680*800mm 材质：食品级不绣钢。 电压：220V 功率：2KW，温度：30-110C | 台 | 1 |
| 14 | 碗槽 | 1000*600*800mm 材质：食品级不绣钢。 | 台 | 1 |
| 15 | 四层冲孔货架 | 1500*500*1500mm 材质：冷扎钢板 单层承重：280-460KG 隔板一体式加强筋 侧边三角形力学 重力卡扣，增加左右拉力 防潮防绣环保材质 | 台 | 1 |
| 16 | 双温四门高身柜 | 内尺寸：950*470*1280mm 四门双温（0C~10C，-20C~0C），全铜管制冷功率：≥300W 容积：700L，重量：85KG | 台 | 1 |
| 17 | 厨房排烟系统 | - 油网烟罩:（1.采用不锈钢结构2.罩体采用厚0.8mm 不锈钢板，全部不锈钢结构，罩体焊接组装成一整体3.油槽接口不漏油，配备接油盒及烟罩防雾灯） 2.油烟净化器：（1.功能：净化油烟 2.功率：1400w 3.风量：8000m³/h 4.输入电压：220V/50HZ 5.外壳 A3 钢，内材不锈钢铝电热板箱体结构精巧，电场发生器为平板结构，净化能率强。本产品根据高压静电原理除尘器的放电极电晕和收尘极(集尘极)接于高压直流电源，当含油烟气体通过两级间非均匀 电场时,在放电极周围电场作用下，气体首先被电极,同时油烟粒子核电，核电后油烟粒子在电场力的作用下被推向集尘极从而达除烟尘目的。） 6.排烟风柜： - ①功能：快速清除油烟.废气. ②功率：3kw ③风量：8500m³/h ④风压：460pa ⑤转数：900r/mim ⑦该风机箱体采用双吸式进风结构，整机可全拆件运输、装卸；采用多翼式叶轮结构，叶片曲线及装配角度，是在气动力学和气动声学原理的基础上设计，采用新的消声结构，使之运转平稳、噪声低、振动小； 轴承全部采用外球面滚动轴承；风机外壳及叶片均采用镀锌板钢板制造成全封闭形式；所投产品风机依据GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》接地措施应能与标称截面积高达 10mm 的导线连接；工作温度下的泄漏电流(mA)＜3.5，进行GB/T 5226.1-食品级9《机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件》机械运转试验应进行 30min 机械运转试验转动件应 无擦碰等异常现象，耐压试验不应出现闪络或击穿现象；提供所投产品风机依据GB/T 25384-食品级8《风力发电机组风轮叶片全尺寸结构试验》进行通风机叶轮超速实验后尺寸变形量尺寸变形量≤1/1000，空气动力性能试验全压检验结果1.4%，通过GB/T 44848-2024《工业通风机 通风机振动测量方法》对动平衡品质等级≤3，叶轮超速试验叶轮在规定最高工作转速的150%转速下运行，持续时间不少于18h，试验结果应符合焊缝、轮盘、轮盖、轮毂等不得有裂纹，铆钉不得有松动或有裂纹，噪声(比A声级)(dB)≤30。 - ⑧软连接:（防火帆布材料；使管道与风机有效连接。防止管道随风机共振。) ⑨风柜进出口消音器:(1、消音管主体为镀锌板，厚度为1.0mm ；2、内填消音棉孔板，起到高效降噪作用;3、能有效降低风机进出口产生的震动噪声。) 6.减震器:(减震器能有效降低风机在运转过程中产生的震动。从而降低风管等辅助设备的震动及产生的噪声。) 7.风柜启动保护器:(说明:内配置空开、交流接触器、电动机综合保护器、第二次启动装置；通过低电压启动高电压，对风柜起到，缺相自动断电、启动电流过大时自动断电、漏电时自动断电) 8.风柜进出口变径:(1、主体为镀锌板，厚度为1.0mm;2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求) 9.排烟风管:(1、主体为不锈钢，厚度为1.0mm；2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求) 10.三通变径:(1、主体为不锈钢，厚度为1.0mm;2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求) 11.排烟弯头:(1、主体为不锈钢，厚度为1.0mm;2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求) 12.净化器进出口变径:(1、主体为不锈钢，厚度为1.0mm；2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求) 13.电缆线:(规格：YJV22-4*50) 14.RVV1.5*2电源线:(1.线芯导体：纯无氧铜芯.2.外皮材质：PVC) | 套 | 1 |
| 阅览室、棋牌室 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 麻将桌 | 尺寸：900*900*750mm 1.框架橡胶木实木 2.层板与台面中纤板贴橡胶木皮饰面 3.台面实木挡边 4.油漆：采用.环保水性油漆，三底两面工艺。有害物质限量达到国家标准，符合国标木家具表面涂装技术要求 5.亲肤尼龙,耐磨耐刮 环保等级：E1级 | 件 | 6 |
| 2 | 象棋桌 | 尺寸：900*900*750mm 1.框架橡胶木实木 2.层板与台面中纤板贴橡胶木皮饰面 3.台面实木挡边 4.油漆：采用.环保水性油漆，三底两面工艺。有害物质限量达到国家标准，符合国标木家具表面涂装技术要求 5.亲肤尼龙,耐磨耐刮 环保等级：E1级 | 件 | 3 |
| 3 | 适老椅 | 600*520*800mm 1.框架：橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷 2.油漆：采用环保水性油漆，三底两面工艺。有害物质限量达到国家标准。 环保等级：E1级 | 件 | 30 |
| 4 | 书柜 | 1.材质：多层实木（定制） 2.直边直角倒边倒角处理 3.底部设置4个明格储鞋格 4.多样式储物格及挂衣区 5.配置单边嵌入锁 6.内部结构：推拉门，上下四格 环保等级：E1级 | 米 | 12.64 |
| 护士站 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| 5 | 办公椅 | 尺寸：630*530*760mm 1..阻燃网布 2.成型耐燃海绵 3.合金支架 4.PA滑轮 高密度回弹网 高密度回弹海绵 PP扶手 单功能底盘 100下沉气压杆 PP脚 尼龙黑轮 | 件 | 2 |
| 8 | 服务台 | 护理站服务台（大理石台面） 80cm宽 | 米 | 5.1 |
| 医疗间 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格/尺寸 | 单位 | 数量 |
| 1 | 常规药品柜 | 750*350*1800mm 金属材质:1.2mm加厚冷轧钢板 高透钢化玻璃窗，可调层板 | 件 | 1 |
| 2 | PT凳 | 1、皮面料：人体接触部位采用.耐磨西皮 2、海绵：高回弹环保泡绵 3、气压棒：国内名厂气压棒静音 4、椅架：.五金固定脚 | 张 | 3 |
| 3 | 移动健康检测一体机 | 血压、脉率、血糖、尿酸、总胆固醇、尿液分析（白细胞（LEU）、亚硝酸盐（NIT）、尿胆原（UBG）、蛋白质（PRO）、pH值（pH）、潜血（BLD）、比重（SG）、酮体（KET）、胆红素（BIL）、葡萄糖（GLU）、维生素C(VC) ）、心电、体温、血氧、中医体质辨识、自理能力评估 | 台 | 1 |
| 4 | 电子血压计 | 外形尺寸：138*90*54mm； 1.类型：上臂式; 2.本体重量：0.25kg 3.测量范围 ：0-40Kpa（0-300mmHg）, 4.显示方式:LCD液晶屏幕显示 5.显示尺寸:62mm*42mm,测量方式,显示波测量法 | 台 | 1 |
| 5 | 体感智能互动训练仪 | 43寸体感互动宣泄仪百款互动游戏 | 台 | 1 |
| 双人间 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 定制柜 | 1.材质：多层实木（定制） 2.直边直角倒边倒角处理 3.底部设置4个明格储鞋格 4.多样式储物格及挂衣区 5.配置单边嵌入锁 6.内部结构：推拉门，上下四格 环保等级：E1级 | 平方米 | 46.54 |
| 2 | 手动双摇 护理床 | 手动双摇护理床 尺寸：2000*1000*880mm 1.框架：.橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。 2.油漆：采用.环保水性油漆，三底两面工艺。有害物质限量达到国家标准，符合国标木家具表面涂装技术要求。 所用油漆： 依据标准GB 18581-2009，挥发性有机化合物(VOC)含量≤670g/L； 依据标准GB 18581-2009，苯含量≤0.3%，； 依据标准GB 18581-2009，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%； 依据标准GB/T 18446-2009，游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和≤0.4%。 床垫海绵： ① 回弹率检验≥35%；拉伸强度检验≥100kpa；伸长率≥150%；②撕裂强度≥2.5N/cm；甲醛释放量≤0.120mg/㎡ h。 | 张 | 12 |
| 3 | 床头柜 （定制） | 尺寸：500*450*700mm 1、主材：中纤板免漆效果(侧板；顶板；层板；背板、抽档板，底板；密度板三胺免漆板） 2、工艺：四端0.6PVC封边 3、导轨：国产.黑色滑轨 4、.锁匙；实木拉手 环保等级：E1级 | 件 | 12 |
| 4 | 适老椅 | 600*520*800mm 1.框架：.橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷 2.油漆：采用.环保水性油漆，三底两面工艺。有害物质限量达到国家标准。 环保等级：E1级 | 件 | 12 |
| 5 | 防滑垫 | 尺寸：800*800mm，TPE气泡云朵刷 无毒无异味，Q弹脚感舒适，抗老化不变形，加厚 | 张 | 6 |
| 6 | 沐浴椅 | 尺寸：500*600*760mm（展开） 500*280*800mm（折叠） 产品重量4KG 承重范围125kg 调节高度：5档可调节 坐板尺寸：48宽*34长 带防滑脚垫 | 张 | 6 |
| 7 | 毛巾架1 | 规格：60mm八勾不锈钢毛巾架。 | 件 | 6 |
| 8 | 毛巾架2 | 规格尺寸：59.5cm*14cm*11.5cm 材质：铝 安装方式：免打孔，可承重20kg 高级有质感,耐久不蚀，防绣耐磨，厚实牢固 | 件 | 6 |
| 9 | 马桶上翻扶手 | 1、外管材质：ABS材质，直径35mm； 2、内管材质：不锈钢，直径25mm 3、底座：不锈钢材质，底座厚2.7mm左右。 4、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。 | 个 | 4 |
| 10 | 一字扶手（50厘米） | 1、外管材质：ABS材质，直径35mm； 2、内管材质：不锈钢，直径25mm 3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。 盖外尺寸：400MM | 个 | 4 |
| 11 | 热水壶 | 1500W大功率，需满足日常生活需求，快速烧水 | 个 | 2 |
| 12 | 纸巾架 | 126mm*126mm*200mm 卫生间不锈钢纸巾盒厕所抽纸卷纸洗手间收纳浴室置物架壁挂 | 个 | 4 |
| 三人间 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 定制柜 | 1.材质：多层实木（定制） 2.直边直角倒边倒角处理 3.底部设置4个明格储鞋格 4.多样式储物格及挂衣区 5.配置单边嵌入锁 6.内部结构：推拉门，上下四格 环保等级：E1级 | 米 | 54.46 |
| 2 | 手动双摇 护理床 | 手动双摇护理床 尺寸：2000*1000*880mm 1.框架：.橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。 2.油漆：采用.环保水性油漆，三底两面工艺。有害物质限量达到国家标准，符合国标木家具表面涂装技术要求。 所用油漆： 依据标准GB 18581-2009，挥发性有机化合物(VOC)含量≤670g/L； 依据标准GB 18581-2009，苯含量≤0.3%，； 依据标准GB 18581-2009，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%； 依据标准GB/T 18446-2009，游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和≤0.4%。 床垫海绵： ① 回弹率检验≥35%；拉伸强度检验≥100kpa；伸长率≥150%；②撕裂强度≥2.5N/cm；甲醛释放量≤0.120mg/㎡ h。 | 张 | 15.00 |
| 3 | 床头柜 （定制） | 尺寸：500*450*700mm 1、主材：中纤板免漆效果(侧板；顶板；层板；背板、抽档板，底板；密度板三胺免漆板） 2、工艺：四端0.6PVC封边 3、导轨：国产.黑色滑轨 4、.锁匙；实木拉手 环保等级：E1级 | 件 | 15.00 |
| 4 | 适老椅 | 600*520*800mm 1.框架：.橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷 2.油漆：采用.环保水性油漆，三底两面工艺。有害物质限量达到国家标准。 环保等级：E1级 | 件 | 15.00 |
| 5 | 防滑垫 | 尺寸：800*800mm， TPE气泡云朵刷 无毒无异味，Q弹脚感舒适，抗老化不变形，加厚 | 张 | 1.00 |
| 6 | 沐浴椅 | 尺寸：500*600*760mm（展开） 500*280*800mm（折叠） 产品重量4KG 承重范围125kg 调节高度：5档可调节 坐板尺寸：48 | 张 | 1.00 |
| 7 | 毛巾架1 | 规格：60mm八勾不锈钢毛巾架。 | 件 | 1.00 |
| 8 | 毛巾架2 | 规格尺寸：59.5cm*14cm*11.5cm 材质：铝 安装方式：免打孔，可承重20kg 高级有质感,耐久不蚀，防绣耐磨，厚实牢固 | 件 | 1.00 |
| 9 | 马桶上翻扶手 | 1、外管材质：ABS材质，直径35mm； 2、内管材质：不锈钢，直径25mm 3、底座：不锈钢材质，底座厚2.7mm左右。 4、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。 | 个 | 1.00 |
| 10 | 一字扶手（50厘米） | 1、外管材质：ABS材质，直径35mm； 2、内管材质：不锈钢，直径25mm 3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。 盖外尺寸：400MM | 个 | 1.00 |
| 11 | 热水壶 | 1500W大功率，需满足日常生活需求，快速烧水 | 个 | 4 |
| 12 | 纸巾架 | 126mm*126mm*200mm 卫生间不锈钢纸巾盒厕所抽纸卷纸洗手间收纳浴室置物架壁挂 | 个 | 1 |
| 四人间 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 定制柜 | 1.材质：多层实木（定制） 2.直边直角倒边倒角处理 3.底部设置4个明格储鞋格 4.多样式储物格及挂衣区 5.配置单边嵌入锁 6.内部结构：推拉门，上下四格 环保等级：E1级 | 平方米 | 16.83 |
| 2 | 手动双摇 护理床 | 手动双摇护理床 尺寸：2000*1000*880mm 1.框架：.橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。 2.油漆：采用.环保水性油漆，三底两面工艺。有害物质限量达到国家标准，符合国标木家具表面涂装技术要求。 所用油漆： 依据标准GB 18581-2009，挥发性有机化合物(VOC)含量≤670g/L； 依据标准GB 18581-2009，苯含量≤0.3%，； 依据标准GB 18581-2009，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%； 依据标准GB/T 18446-2009，游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和≤0.4%。 床垫海绵： ① 回弹率检验≥35%；拉伸强度检验≥100kpa；伸长率≥150%；②撕裂强度≥2.5N/cm；甲醛释放量≤0.120mg/㎡ h。 | 张 | 4 |
| 3 | 床头柜 （定制） | 尺寸：500*450*700mm 1、主材：中纤板免漆效果(侧板；顶板；层板；背板、抽档板，底板；密度板三胺免漆板） 2、工艺：四端0.6PVC封边 3、导轨：黑色滑轨 4、.锁匙；实木拉手 环保等级：E1级 | 件 | 4 |
| 4 | 适老椅 | 600*520*800mm 1.框架：.橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷 2.油漆：采用环保水性油漆，三底两面工艺。有害物质限量达到国家标准。 环保等级：E1级 | 件 | 4 |
| 5 | 热水壶 | 1500W大功率，需满足日常生活需求，快速烧水 | 个 | 1 |
| 床上用品 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 全棉被套（三件套）含绣字 | 1.5米*2米 1.面料：全棉喷气丝光精梳纱，纱支:40S×40S,密度:133*72,成品经纬密度总和不低于400T，严格执行国家纺织品领域唯一一项强制性产品安全标准GB18401:食品级0s | 套 | 31 |
| 2 | 全棉被套（三件套）含绣字 | 1.5米*2米 1.面料：全棉喷气丝光精梳纱，纱支:40S×40S,密度:133*72,成品经纬密度总和不低于400T，严格执行国家纺织品领域唯一一项强制性产品安全标准GB18401:食品级0s | 套 | 31 |
| 3 | 全棉被芯 | 1.5米*2米（6斤重） 1.面料防螨、防虫、防过敏、外用40*40/133*100全棉防羽布面料，被芯内行800G/M2羽丝绒，白色滚边工艺，压缩恢复率： | 床 | 31 |
| 4 | 夏凉被 | 1.5米*2米（3斤重） 1.面料防螨、防虫、防过敏、外用40*40/133*100全棉防羽布面料，被芯内行800G/M2羽丝绒，白色滚边工艺，压缩恢复率： | 床 | 31 |
| 5 | 抱枕 | 50厘米*50厘米 1.面料：全棉喷气丝光精梳纱，纱支:40S×40S,密度:133*72,成品经纬密度总和不低于400T，严格执行国家纺织品领域唯一一项强制性产品安全标准GB18401:食品级0s | 个 | 31 |
| 6 | 枕芯 | 1.面料防螨、防虫、防过敏、外用40*40/133*100全棉防羽布面料，被芯内充1200g羽丝绒，压缩恢复率 | 个 | 31 |
| 注：颜色与款式根据项目提供方案，并加绣康养中心相关字样 |  |  |  |  |
| 窗帘 |  |  |  |  |
| 名称 | 型号 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 窗帘 | 布 | 采用遮光窗帘布；门幅高度： 280cm（高）±5cm；颜色根据现场实际情况搭配，阻燃面料 窗帘布褶皱1.8倍，按窗宽乘以倍数计算；布带与布叉同窗帘布米数一致，铝合金静音轨按实际窗宽计算。 | m2 | 145.04 |
|  | 纯棉高机密布带 | 布带采用.布带；门幅高度: 8cm（高）±1cm，颜色根据现场实际情况搭配，阻燃面料。 窗帘布褶皱1.8倍，按窗宽乘以倍数计算；布带与布叉同窗帘布米数一致，铝合金静音轨按实际窗宽计算。 | m2 | 145.04 |
|  | 喷漆布叉王 | 25mm烤漆不锈钢 | 个 | 145.04 |
| 卷帘 | 进口阻燃阳光面料 | PVC(聚氨乙烯)70%+聚酯纤维30%.410g/㎡±5% 卷帘定高2.0米，按窗宽乘以高度以平方计算。 | m2 | 22.50 |
| 隔帘 | 医用帘 | 抗菌高精密医用隔帘布，门幅高度： 280cm（高）±5cm；颜色根据现场实际情况搭配，阻燃面料 医用帘褶皱1.5倍，按窗宽乘以倍数计算；布带与布叉同医用帘米数一致，铝合金静音轨按实际宽度计算。 | m | 5.22 |
|  | 纯棉高机密布带 | 布带采用纯棉高密布带；布带宽度: 8cm（高）±1cm，颜色根据现场实际情况搭配，阻燃面料。 医用帘褶皱1.5倍，按窗宽乘以倍数计算；布带与布叉同医用帘米数一致，铝合金静音轨按实际宽度计算。 | m | 6 |
|  | 喷漆布叉王 | 25mm烤漆不锈钢 | 个 | 6 |
|  | 铝合金静音轨 | 轨道采用6063-T5.铝材，配纳米静音条、静音轮 | m | 6 |
| 备注：具体需要量尺确定，窗帘按照1：1.8比例来做 |  |  |  |  |
| 家电 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 电视98寸★ | 1、规格尺寸：98英寸 2、屏刷新：288HZ高刷屏; 3、分辨率：3840*2160 4、功率：整机功率≤450W 5、声音配置：Dolby，DTS,全频单元9W*4,高音单元18W*2输出功率: 6、操作系统：Android 11/64位电视系统: 7、系统配置：4核CPU;，运行内存4G，存储存储：128G; 8、输入接口：1路AV，1路TV(RF)输入，2路HDMI2.1，1路 USB2.0接口，1路 USB3.0接口，1路网络LAN，1路SPDIF 9、功能模块:多屏互动（支持十大投屏场景）、蓝牙、双频WTFI(2.4GHZ和5G)HZ、支持WIFI6、远场语音、遥控语音； 10、核心技术:硬件：(1)CPU:A73*4 四核(2)存储“RAM:4G:ROM:128G:288HZ高刷屏，MinLED，AI 动态背光、MEMC、AI-SR、远场语音、杜比视界\杜比全景声、VRR 变频刷新率、ALLM、eARC。软件：AI 语音、CHiQ 助手、全域物联、多维投屏、设备协同、智慧管家、在线诊断。 11、电视具备上电开机设定和待机指示灯关灭设定功能； 12、节能产品，能效等级1级； 13、开机无广告，纯净系统； 14、支持第三方系统对接,支持launcher自定义； 15、支持定制下载:支持提供给第三方厂商和客户使用的应用下载工具平台，解决U盘批量安装的繁琐工作。 16、支持智慧办公/商显/企业模式会； 17、系统能力:搭载AI大模型技术，提供丰富的API接口，可支持远程控制电视开启/关闭屏幕、设置开机音量、开机信源等多种能力，加强客户对电视的管控能力。 | 台 | 13 |
| 2 | 滚筒洗衣机 | 容量：10kg 能效：一级能效 电机：变频电机 洗涤模式：洗烘一体 自动化程:全自动 洗净比：1.2比值 水温调节范围：常温 支持电辅加热烘干 支持烘干/风干 支持进水阀漏水保护 | 台 | 4 |
| 3 | 成品烘手器 | 5-10秒快速干手，900W高速低能耗， 可镜柜/壁龕安装，智能冷热风切换，加大加厚背板 | 台 | 2 |

| 白塘街道吉南社区嵌入式养老院用房改造(变更) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 餐厅 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 餐桌 | 尺寸：1400*800*750mm 1.框架：.橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。 2.油漆：采用.环保水性油漆，三底两面工艺。有害物质限量达到国家标准。 环保等级：E1级 | 件 | 11 |
| 2 | 餐椅 | 尺寸：600*520*800mm 1.框架：.橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷 2.油漆：采用.环保水性油漆，三底两面工艺。有害物质限量达到国家标准。 环保等级：E1级 | 件 | 36 |
| 3 | 双孔收餐工作柜 | 1200*600*800mm 材质：食品级不绣钢。 孔的直径：30CM | 台 | 2 |
| 4 | 五格保温工作台 | 1500*700*800mm 材质：食品级不绣钢。 电压：220V 功率：2KW 温度：30-110C 单盆尺寸：325*530*150 | 台 | 2 |
| 5 | 暖饭车 | 800*700*800mm 材质：食品级不绣钢。 单盆尺寸：325*530*150 | 台 | 2 |
| 6 | 双层工作台 | 1800*800*800mm 材质：食品级不绣钢。 | 台 | 2 |
| 7 | 三星水池（洗菜） | 1800*700*800mm 材质：食品级不绣钢。 | 台 | 1 |
| 9 | 四门碗柜 | 1500*500*1800mm 材质：食品级不绣钢。 | 台 | 1 |
| 10 | 双门蒸饭车 | 1380*550*1450mm 34层标准电热款， 电压：220/380V， 功率：16000/24000W， 接电要求63A空气开关， 蒸盘最大容量：8斤， 适用人数：360人 | 台 | 1 |
| 11 | 单头锅灶（天然气） | 1100*1100*800mm 锅深：26CM 容量35KG/水 点火方式：一键点火/点火棒点火开火方式：鼓风机波动进风 | 台 | 1 |
| 12 | 双头大锅灶（天然气） | 2200*1100*80mm 材质：食品级不绣钢，耐火砖猛火灶 | 台 | 1 |
| 13 | 储物餐车 | 950*500*950mm 材质：食品级不绣钢。 | 台 | 2 |
| 14 | 四层菜架 | 1500*500*1500mm 材质：冷扎钢板 单层承重：280-460KG 隔板一体式加强筋 侧边三角形力学 重力卡扣，增加左右拉力 防潮防绣环保材质 | 台 | 1.00 |
| 15 | 四门冰柜 | 内尺寸：950*470*1280mm 四门双温（0C~10C，-20C~0C），全铜管制冷功率：300W 容积：700L，重量：85KG | 台 | 1.00 |
|  | 厨房排烟系统 | - 油网烟罩:（1.采用不锈钢结构2.罩体采用厚0.8mm 不锈钢板，全部不锈钢结构，罩体焊接组装成一整体3.油槽接口不漏油，配备接油盒及烟罩防雾灯） 2.油烟净化器：（1.功能：净化油烟 2.功率：1400w 3.风量：8000m³/h 4.输入电压：220V/50HZ 5.外壳 A3 钢，内材不锈钢铝电热板箱体结构精巧，电场发生器为平板结构，净化能率强。本产品根据高压静电原理除尘器的放电极电晕和收尘极(集尘极)接于高压直流电源，当含油烟气体通过两级间非均匀 电场时,在放电极周围电场作用下，气体首先被电极,同时油烟粒子核电，核电后油烟粒子在电场力的作用下被推向集尘极从而达除烟尘目的。） 6.排烟风柜： - ①功能：快速清除油烟.废气. ②功率：3kw ③风量：8500m³/h ④风压：460pa ⑤转数：900r/mim ⑦该风机箱体采用双吸式进风结构，整机可全拆件运输、装卸；采用多翼式叶轮结构，叶片曲线及装配角度，是在气动力学和气动声学原理的基础上设计，采用新的消声结构，使之运转平稳、噪声低、振动小； 轴承全部采用外球面滚动轴承；风机外壳及叶片均采用镀锌板钢板制造成全封闭形式；所投产品风机依据GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》接地措施应能与标称截面积高达 10mm 的导线连接；工作温度下的泄漏电流(mA)＜3.5，进行GB/T 5226.1-食品级9《机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件》机械运转试验应进行 30min 机械运转试验转动件应 无擦碰等异常现象，耐压试验不应出现闪络或击穿现象；提供所投产品风机依据GB/T 25384-食品级8《风力发电机组风轮叶片全尺寸结构试验》进行通风机叶轮超速实验后尺寸变形量尺寸变形量≤1/1000，空气动力性能试验全压检验结果1.4%，通过GB/T 44848-2024《工业通风机 通风机振动测量方法》对动平衡品质等级≤3，叶轮超速试验叶轮在规定最高工作转速的150%转速下运行，持续时间不少于18h，试验结果应符合焊缝、轮盘、轮盖、轮毂等不得有裂纹，铆钉不得有松动或有裂纹，噪声(比A声级)(dB)≤30。 - ⑧软连接:（防火帆布材料；使管道与风机有效连接。防止管道随风机共振。) ⑨风柜进出口消音器:(1、消音管主体为镀锌板，厚度为1.0mm ；2、内填消音棉孔板，起到高效降噪作用;3、能有效降低风机进出口产生的震动噪声。) 6.减震器:(减震器能有效降低风机在运转过程中产生的震动。从而降低风管等辅助设备的震动及产生的噪声。) 7.风柜启动保护器:(说明:内配置空开、交流接触器、电动机综合保护器、第二次启动装置；通过低电压启动高电压，对风柜起到，缺相自动断电、启动电流过大时自动断电、漏电时自动断电) 8.风柜进出口变径:(1、主体为镀锌板，厚度为1.0mm;2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求) 9.排烟风管:(1、主体为不锈钢，厚度为1.0mm；2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求) 10.三通变径:(1、主体为不锈钢，厚度为1.0mm;2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求) 11.排烟弯头:(1、主体为不锈钢，厚度为1.0mm;2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求) 12.净化器进出口变径:(1、主体为不锈钢，厚度为1.0mm；2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求) 13.电缆线:(规格：YJV22-4*50) 14.RVV1.5*2电源线:(1.线芯导体：纯无氧铜芯.2.外皮材质：PVC) | 套 | 1 |
| 棋牌室 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 围棋桌 | 尺寸：900*900*750mm 1.框架橡胶木实木 2.层板与台面中纤板贴橡胶木皮饰面 3.台面实木挡边 4.油漆：采用.环保水性油漆，三底两面工艺。有害物质限量达到国家标准，符合国标木家具表面涂装技术要求 5.亲肤尼龙,耐磨耐刮 环保等级：E1级 | 件 | 1 |
| 2 | 麻将桌 | 尺寸：900*900*750mm 1.框架橡胶木实木 2.层板与台面中纤板贴橡胶木皮饰面 3.台面实木挡边 4.油漆：采用.环保水性油漆，三底两面工艺。有害物质限量达到国家标准，符合国标木家具表面涂装技术要求 5.亲肤尼龙,耐磨耐刮 环保等级：E1级 | 件 | 7 |
| 3 | 象棋桌 | 尺寸：900*900*750mm 1.框架橡胶木实木 2.层板与台面中纤板贴橡胶木皮饰面 3.台面实木挡边 4.油漆：采用.环保水性油漆，三底两面工艺。有害物质限量达到国家标准，符合国标木家具表面涂装技术要求 5.亲肤尼龙,耐磨耐刮 环保等级：E1级 | 件 | 1 |
| 4 | 适老椅 | 600*520*800mm 1.框架：.橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷 2.油漆：采用.环保水性油漆，三底两面工艺。有害物质限量达到国家标准。 环保等级：E1级 | 件 | 34 |
| 5 | 健身器材 | 1.可进行心肺康复训练、肌力训练、关节活动度训练、有氧训练、减脂塑形等有效的训练，并达到训练目的； 2.广泛适用于心肺康复、骨关节康复、代谢疾病、运动损伤、老年康复等领域，同时也适用于女性的减脂塑形和案牍人群。 | 套 | 2 |
| 值班室、护理站 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 衣柜 | 1.材质：多层实木（定制） 2.直边直角倒边倒角处理 3.底部设置4个明格储鞋格 4.多样式储物格及挂衣区 5.配置单边嵌入锁 6.内部结构：推拉门，上下四格 环保等级：E1级 | 平方米 | 12.32 |
| 2 | 床 | 尺寸：1000*2000*2000mm 1、主材：橡胶木扶手+密度板三胺免漆板,床头、床尾，床侧板双面三胺免漆板 2、工艺：四端0.6PVC封边 3、辅材：高密度海绵，防污、防水面料软包 4、床板：密度板扪防滑布 5、配8公分床垫：外套为防水布米白色，填充物为棕丝，椰丝+棉 环保等级：E1级 | 件 | 4 |
| 3 | 床头柜 （定制） | 尺寸：500*450*700mm 1、主材：中纤板免漆效果(侧板；顶板；层板；背板、抽档板，底板；密度板三胺免漆板） 2、工艺：四端0.6PVC封边 3、导轨：黑色滑轨 4、.锁匙；实木拉手 环保等级：E1级 | 件 | 4 |
| 8 | 服务台 | 护理站服务台（大理石台面） 80cm宽 | 米 | 10.8 |
| 医务室 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格/尺寸 | 单位 | 数量 |
| 1 | 常规药品柜 | 宽750*350*1800mm 金属材质: 1.2mm加厚冷轧钢板 高透钢化玻璃窗，可调层板 | 件 | 4 |
| 2 | 办公电脑★ | - CPU：国产化CPU，8核16线程，主频≥3.0GHz； 2、插槽：1 x PCIex16 (PCIe v3.0)，1 x PCIex1(PCIe v3.0)，1 x PCIex8(PCIe v3.0,wired as x1)，1 x PCIex16 (PCIe v3.0,wired as x4) 3、内存：16GB DDR4内存，4个内存插槽，最大支持128GB DDR4 3200MHz 4、硬盘：512GB M.2 PCIex4 SSD。 5、显卡：≥2GB独立显卡； 6、网卡：集成千兆以太网卡； 7、接口：9×USB 3.2、1×HDMI-out、1×RJ-45、1×COM接口，1个耳机插孔、1个麦克风插孔； 8、声卡：集成声卡芯片； 9、键盘/鼠标：USB抗菌键盘/鼠标； 10、机箱电源：≥200W电源； 11、其他：机箱≥23L，顶置提手、开关键、Reset键，4个扩展插槽； 12、显示器：≥21.5寸窄边商用原厂显示器，通过低蓝光认证，分辨率1920*1080. - 13、承诺符合“台式计算机”政府采购需求标准（2023年版）。 | 台 | 2 |
| 3 | 办公桌 | 尺寸：1400*600*750mm 主材：中纤板免漆效果；厚度18CM 工艺：四端0.6PVC封边 配件：国产五金 环保等级：E1级 | 组 | 2 |
| 4 | 办公椅 | 1..阻燃网布 2.成型耐燃海绵 3.合金支架 4.PA滑轮 | 件 | 2 |
| 5 | PT凳 | 1、皮面料：人体接触部位采用.耐磨西皮 2、海绵：高回弹环保泡绵 3、气压棒：国内名厂气压棒静音 4、椅架：.五金固定脚 | 张 | 4 |
| 三人间 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 衣柜 | 1.材质：多层实木（定制） 2.直边直角倒边倒角处理 3.底部设置4个明格储鞋格 4.多样式储物格及挂衣区 5.配置单边嵌入锁 6.内部结构：推拉门，上下四格 环保等级：E1级 | 平方米 | 46.2 |
| 2 | 手动双摇 护理床 | 手动双摇护理床 尺寸：2000*1000*880mm 1.框架：.橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。 2.油漆：采用.环保水性油漆，三底两面工艺。有害物质限量达到国家标准，符合国标木家具表面涂装技术要求。 所用油漆： 依据标准GB 18581-2009，挥发性有机化合物(VOC)含量≤670g/L； 依据标准GB 18581-2009，苯含量≤0.3%，； 依据标准GB 18581-2009，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%； 依据标准GB/T 18446-2009，游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和≤0.4%。 床垫海绵： ① 回弹率检验≥35%；拉伸强度检验≥100kpa；伸长率≥150%；②撕裂强度≥2.5N/cm；甲醛释放量≤0.120mg/㎡ h。 | 张 | 18 |
| 3 | 床头柜 （定制） | 尺寸：500*450*700mm 1、主材：中纤板免漆效果(侧板；顶板；层板；背板、抽档板，底板；密度板三胺免漆板） 2、工艺：四端0.6PVC封边 3、导轨：国产.黑色滑轨 4、.锁匙；实木拉手 | 件 | 18 |
| 4 | 适老椅 | 600*520*800mm 1.框架：.橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷 2.油漆：采用.环保水性油漆，三底两面工艺。有害物质限量达到国家标准。 环保等级：E1级 | 件 | 18 |
| 5 | 防滑垫 | 尺寸：800*800，TPE气泡云朵刷 无毒无异味，Q弹脚感舒适，抗老化不变形，加厚 | 张 | 6 |
| 6 | 沐浴椅 | 尺寸：500*600*760mm（展开） 500*280*800mm（折叠） 产品重量4KG 承重范围125kg 调节高度：5档可调节 坐板尺寸：48宽*34长 带防滑脚垫 | 张 | 6 |
| 7 | 毛巾架1 | 规格：600m八勾不锈钢毛巾架。 | 件 | 6 |
| 8 | 毛巾架2 | 规格尺寸：59.5cm*14cm*11.5cm 材质：铝 安装方式：免打孔，可承重20kg 高级有质感,耐久不蚀，防绣耐磨，厚实牢固 | 件 | 6 |
| 9 | 马桶上翻扶手 | 1、外管材质：ABS材质，直径35mm； 2、内管材质：不锈钢，直径25mm 3、底座：不锈钢材质，底座厚2.7mm左右。 4、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。 | 个 | 6 |
| 10 | 一字扶手（50厘米） | 1、外管材质：ABS材质，直径35mm； 2、内管材质：不锈钢，直径25mm 3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。 盖外尺寸：400MM | 个 | 12 |
| 11 | 纸巾架 | 126mm*126mm*200mm 卫生间不锈钢纸巾盒厕所抽纸卷纸洗手间收纳浴室置物架壁挂 | 个 | 6 |
| 四人间 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 衣柜 | 1.材质：多层实木（定制） 2.直边直角倒边倒角处理 3.底部设置4个明格储鞋格 4.多样式储物格及挂衣区 5.配置单边嵌入锁 6.内部结构：推拉门，上下四格 环保等级：E1级 | 平方米 | 23.52 |
| 2 | 手动双摇 护理床 | 手动双摇护理床 尺寸：2000*1000*880mm 1.框架：.橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。 2.油漆：采用.环保水性油漆，三底两面工艺。有害物质限量达到国家标准，符合国标木家具表面涂装技术要求。 所用油漆： 依据标准GB 18581-2009，挥发性有机化合物(VOC)含量≤670g/L； 依据标准GB 18581-2009，苯含量≤0.3%，； 依据标准GB 18581-2009，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%； 依据标准GB/T 18446-2009，游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和≤0.4%。 床垫海绵： ① 回弹率检验≥35%；拉伸强度检验≥100kpa；伸长率≥150%；②撕裂强度≥2.5N/cm；甲醛释放量≤0.120mg/㎡ h。 | 张 | 16 |
| 3 | 床头柜 （定制） | 尺寸：500*450*700mm 1、主材：中纤板免漆效果(侧板；顶板；层板；背板、抽档板，底板；密度板三胺免漆板） 2、工艺：四端0.6PVC封边 3、导轨：国产.黑色滑轨 4、.锁匙；实木拉手 环保等级：E1级 | 件 | 16 |
| 4 | 适老椅 | 600*520*800mm 1.框架：.橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷 2.油漆：采用.环保水性油漆，三底两面工艺。有害物质限量达到国家标准。 环保等级：E1级 | 件 | 16 |
| 5 | 防滑垫 | 尺寸：800*800，TPE气泡云朵刷 无毒无异味，Q弹脚感舒适，抗老化不变形，加厚 | 张 | 4 |
| 6 | 沐浴椅 | 尺寸：500*600*760mm（展开） 500*280*800mm（折叠） 产品重量4KG 承重范围125kg 调节高度：5档可调节 坐板尺寸：48宽*34长 带防滑脚垫 | 张 | 4 |
| 7 | 毛巾架1 | 规格：600m八勾不锈钢毛巾架。 | 件 | 4 |
| 8 | 毛巾架2 | 规格尺寸：59.5cm*14cm*11.5cm 材质：铝 安装方式：免打孔，可承重20kg 高级有质感,耐久不蚀，防绣耐磨，厚实牢固 | 件 | 4 |
| 9 | 马桶上翻扶手 | 1、外管材质：ABS材质，直径35mm； 2、内管材质：不锈钢，直径25mm 3、底座：不锈钢材质，底座厚2.7mm左右。 4、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。 | 个 | 4 |
| 10 | 一字扶手（50厘米） | 1、外管材质：ABS材质，直径35mm； 2、内管材质：不锈钢，直径25mm 3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。 盖外尺寸：400MM | 个 | 8 |
| 11 | 纸巾架 | 126mm*126mm*200mm 卫生间不锈钢纸巾盒厕所抽纸卷纸洗手间收纳浴室置物架壁挂 | 个 | 4 |
| 六人间 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 衣柜 | 1.材质：多层实木（定制） 2.直边直角倒边倒角处理 3.底部设置4个明格储鞋格 4.多样式储物格及挂衣区 5.配置单边嵌入锁 6.内部结构：推拉门，上下四格 环保等级：E1级 | 平方米 | 15.96 |
| 2 | 手动双摇 护理床 | 手动双摇护理床 尺寸：2000*1000*880mm 1.框架：.橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。 2.油漆：采用.环保水性油漆，三底两面工艺。有害物质限量达到国家标准，符合国标木家具表面涂装技术要求 所用油漆： 依据标准GB 18581-2009，挥发性有机化合物(VOC)含量≤670g/L； 依据标准GB 18581-2009，苯含量≤0.3%，； 依据标准GB 18581-2009，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%； 依据标准GB/T 18446-2009，游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和≤0.4%。 床垫海绵： ① 回弹率检验≥35%；拉伸强度检验≥100kpa；伸长率≥150%；②撕裂强度≥2.5N/cm；甲醛释放量≤0.120mg/㎡ h。 | 张 | 6 |
| 3 | 床头柜 （定制） | 尺寸：500*450*700mm 1、主材：中纤板免漆效果(侧板；顶板；层板；背板、抽档板，底板；密度板三胺免漆板） 2、工艺：四端0.6PVC封边 3、导轨：黑色滑轨 4、.锁匙；实木拉手 环保等级：E1级 | 件 | 6 |
| 4 | 适老椅 | 600*520*800mm 1.框架：.橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷 2.油漆：采用.环保水性油漆，三底两面工艺。有害物质限量达到国家标准。 环保等级：E1级 | 件 | 6 |
| 5 | 防滑垫 | 尺寸：800*800mm， TPE气泡云朵刷 无毒无异味，Q弹脚感舒适，抗老化不变形，加厚 | 张 | 1 |
| 6 | 沐浴椅 | 尺寸：500*600*760mm（展开） 500*280*800mm（折叠） 产品重量4KG 承重范围125kg 调节高度：5档可调节 坐板尺寸：48宽*34长 带防滑脚垫 | 张 | 1 |
| 7 | 毛巾架1 | 规格：600mm八勾不锈钢毛巾架。 | 件 | 1 |
| 8 | 毛巾架2 | 规格尺寸：59.5cm*14cm*11.5cm 材质：铝 安装方式：免打孔，可承重20kg 高级有质感,耐久不蚀，防绣耐磨，厚实牢固 | 件 | 1 |
| 9 | 马桶上翻扶手 | 1、外管材质：ABS材质，直径35mm； 2、内管材质：不锈钢，直径25mm 3、底座：不锈钢材质，底座厚2.7mm左右。 4、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。 | 个 | 1 |
| 10 | 一字扶手（50厘米） | 1、外管材质：ABS材质，直径35mm； 2、内管材质：不锈钢，直径25mm 3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。 盖外尺寸：400MM | 个 | 2 |
| 11 | 纸巾架 | 126mm*126mm*200mm 卫生间不锈钢纸巾盒厕所抽纸卷纸洗手间收纳浴室置物架壁挂 | 个 | 2 |
| 床上用品 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 全棉被套（三件套）含绣字 | 1.5米*2米 1.面料：全棉喷气丝光精梳纱，纱支:40S×40S,密度:133*72,成品经纬密度总和不低于400T，严格执行国家纺织品领域唯一一项强制性产品安全标准GB18401:食品级0s | 套 | 44 |
| 2 | 全棉被套（三件套）含绣字 | 1.5米*2米 1.面料：全棉喷气丝光精梳纱，纱支:40S×40S,密度:133*72,成品经纬密度总和不低于400T，严格执行国家纺织品领域唯一一项强制性产品安全标准GB18401:食品级0s | 套 | 44 |
| 3 | 全棉被芯 | 1.5米*2米（6斤重） 1.面料防螨、防虫、防过敏、外用40*40/133*100全棉防羽布面料，被芯内行800G/M2羽丝绒，白色滚边工艺，压缩恢复率： | 床 | 44 |
| 4 | 夏凉被 | 1.5米*2米（3斤重） 1.面料防螨、防虫、防过敏、外用40*40/133*100全棉防羽布面料，被芯内行800G/M2羽丝绒，白色滚边工艺，压缩恢复率： | 床 | 44 |
| 5 | 抱枕 | 50厘米*50厘米 1.面料：全棉喷气丝光精梳纱，纱支:40S×40S,密度:133*72,成品经纬密度总和不低于400T，严格执行国家纺织品领域唯一一项强制性产品安全标准GB18401:食品级0s | 个 | 44 |
| 6 | 枕芯 | 1.面料防螨、防虫、防过敏、外用40*40/133*100全棉防羽布面料，被芯内充1200g羽丝绒，压缩恢复率 | 个 | 44 |
| 注：颜色与款式根据项目提供方案，并加绣康养中心相关字样 |  |  |  |  |
| 窗帘 |  |  |  |  |
| 名称 | 型号 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 窗帘 | 布 | 采用遮光窗帘布；门幅高度： 280cm（高）±5cm；颜色根据现场实际情况搭配，阻燃面料 窗帘布褶皱1.8倍，按窗宽乘以倍数计算；布带与布叉同窗帘布米数一致，铝合金静音轨按实际窗宽计算。 | m2 | 162.36 |
|  | 纯棉高机密布带 | 布带采用.布带；门幅高度: 8cm（高）±1cm，颜色根据现场实际情况搭配，阻燃面料。 窗帘布褶皱1.8倍，按窗宽乘以倍数计算；布带与布叉同窗帘布米数一致，铝合金静音轨按实际窗宽计算。 | m2 | 162.36 |
|  | 喷漆布叉王 | 25mm烤漆不锈钢 | 个 | 162.36 |
| 卷帘 | 进口阻燃阳光面料 | PVC(聚氨乙烯)70%+聚酯纤维30%.410g/㎡±5% 卷帘定高2.0米，按窗宽乘以高度以平方计算。 | m2 | 7.80 |
| 备注：具体需要量尺确定，窗帘按照1：1.8比例来做 |  |  |  |  |
| 家电 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 电视65寸★ | 1、规格尺寸：65英寸 2、外观:全面屏、金属背板; 3、分辨率：3840*2160 4、功率：整机功率≤150W 5、声音配置：Dolby，DTS.10W*2输出功率: 6、操作系统：Android9.0版本操作系统; 7、系统配置：4核CPU;，运行内存2G，存储存储：32G; 8、输入接口：1路AV，1路TV(RF)输入，2路HDMI，2路 IUSB接口，1路网络LAN，1路数字音频输出SPDIF 9、功能模块：多屏互动、蓝牙、双频WIFI(2.4GHZ和5GHZ)、远场语音; 10、画质技术:HDR10、原色真彩、点阵光控、AI场景识别 11、智能管理功能:具备自主植入30秒开机欢迎视频功能音量范围设定、开机自动恢复、开机进入指定频道、频道顺序锁定、开机音量设定、克隆功能 12、电视具备上电开机设定和待机指示灯关灭设定功能; 13、节能产品; 14、开机无广告，纯净系统; 15、支持第三方系统对接,支持launcher自定义; | 台 | 18 |
| 2 | 滚筒洗衣机 | 容量：10kg能效：一级能效 电机：变频电机 自动化程:全自动 洗净比：1.2比值 水温调节范围：常温 支持进水阀漏水保护 | 台 | 3 |
| 3 | 烘干机 | 5-10秒快速干手，900W高速低能耗，可镜柜/壁龕安装，智能冷热风切换，加大加厚背板 | 台 | 3 |
| 4 | 反渗透净水机 | 过滤类型：反渗透过滤 额定电压/频率：220V/50Hz 额定功率：85W 制水通量：初始1000G，额定800G 紫外线杀菌：UVC-LED深紫外杀菌 压力储水罐：10G内置压力罐 联网方式：4G+蓝牙 水效等级：超一级水效 适用水质：市政自来水 进水压力：0.1～0.4Mpa 适用环境温度：4-38℃ 滤芯配置：高精度折叠PP+前置炭棒 +陶氏反渗透膜+后置口感炭棒 外形尺寸（宽厚高）：554*577*1020mm | 台 | 2 |
| 5 | 水池和水龙头 | 600*1200 材质：食品级不绣钢。含2个水龙头 | 套 | 1 |

备注：以上尺寸允许±5mm。