## 二、采购要求

（一）技术需求

| 序号 | 名称 | 基本参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小学篮球架 | 一、篮球架符合GB19851.3。 二、篮球架型式：箱体式 1.箱体材料采用厚度2.5mm优质钢板折弯焊接而成，从而达到箱子底坐的牢固性，其底座箱子尺寸为：长2000*宽1000*高430mm 2.伸臂为梁式结构，主梁采用200x200X3.5mm优质矩形钢管，背梁采用40X80x2.5mm优质钢管，伸臂长度为：2250mm。立柱200X200x3.5MM，篮筐离地面高度：2750MM。 3.篮板：选用钢化安全板，其四边选用20*40mm镀锌钢管外包铝合金边框，篮板下沿包有安全保护条，尺寸为1800*1050mm，厚度≥12mm。 4.篮圈尺寸：篮圈为优质直径18mm的A3实心圆钢材料制成，篮球圈直径450mm(国际标准尺寸), 篮球网材料：尼龙网 5.拉杆：大梁后部分与底座箱子连接采用梯形式拉杆，材料选用40*40*2.5mm优质钢管作为拉杆能巩固篮球架的稳定性和牢固性，篮板与架体采用五个点作为支撑连接从而达到安全稳定，其拉杆选用直径38*3mm优质钢管，并用弯管机一次成形“U”型，拉杆与篮球板连接处前端配有调节螺杆，便于调节篮球版的垂直度。 6.五金件：螺钉,、螺母为防锈钢件防锈级别与器材使用寿命相匹配,并加防盗帽。 三、安全性能：严格按国家篮球架要求，框架与配种整付设计合理，符合力学和相关安全标准。 四、工艺流程：下料、表面处理、管材加工、焊接、打磨、抛砂处理、表面喷涂、组装、调试， 架体焊接部位全部采用CO2气体保护焊，焊接接头强度≥300Mpa；表面处理经过打磨抛砂处理，采用长沙美福隆室外优质塑粉进行静电粉末喷涂工艺烘烤200度，喷塑表面不低于GB1740中的1级；能耐酸碱,耐湿热,抗老化,耐腐蚀,能适合潮湿和酸雨环境,色彩选择合理,整体色彩效果明显,并确保能保持色彩长久不裉色。 | 11副 |
| 2 | 初中篮球架 | 一、篮球架符合GB19851.3。 二、篮球架型式：箱体式 1.箱体材料采用厚度2.5mm优质钢板折弯焊接而成，从而达到箱子底坐的牢固性，其底座箱子尺寸为：长2000*宽1000*高430mm 2.伸臂为梁式结构，主梁采用200x200X3.5mm优质矩形钢管，背梁采用40X80x2.5mm优质钢管，伸臂长度为：2250mm。立柱200X200x3.5MM，篮筐离地面高度：3050MM。 3.篮板：选用钢化安全板，其四边选用20*40mm镀锌钢管外包铝合金边框，篮板下沿包有安全保护条，尺寸为1800*1050mm，厚度≥12mm。 4.篮圈尺寸：篮圈为优质直径18mm的A3实心圆钢材料制成，篮球圈直径450mm(国际标准尺寸), 篮球网材料：尼龙网 5.拉杆：大梁后部分与底座箱子连接采用梯形式拉杆，材料选用40*40*2.5mm优质钢管作为拉杆能巩固篮球架的稳定性和牢固性，篮板与架体采用五个点作为支撑连接从而达到安全稳定，其拉杆选用直径38*3mm优质钢管，并用弯管机一次成形“U”型，拉杆与篮球板连接处前端配有调节螺杆，便于调节篮球版的垂直度。 6.五金件：螺钉,、螺母为防锈钢件防锈级别与器材使用寿命相匹配,并加防盗帽。 三、安全性能：严格按国家篮球架要求，框架与配种整付设计合理，符合力学和相关安全标准。 四、工艺流程：下料、表面处理、管材加工、焊接、打磨、抛砂处理、表面喷涂、组装、调试， 架体焊接部位全部采用CO2气体保护焊，焊接接头强度≥300Mpa；表面处理经过打磨抛砂处理，采用长沙美福隆室外优质塑粉进行静电粉末喷涂工艺烘烤200度，喷塑表面不低于GB1740中的1级；能耐酸碱,耐湿热,抗老化,耐腐蚀,能适合潮湿和酸雨环境,色彩选择合理,整体色彩效果明显,并确保能保持色彩长久不裉色。 | 9副 |
| 3 | 乒乓球桌 | 1.外形尺寸（长×宽×高），≥mm 2740×1570×912 2.主要承载立柱材料及尺寸，≥mm 钢管，φ60×3mm (壁厚） 3.主要承载横梁材料及尺寸，≥mm 钢管，30×20×2.0 4.球台面板选用3mm优质铁板折压制成；台面支撑框采用四横四纵支撑管连接. 支撑管规格;30mm×20mm×2.5mm。 5.棱边和棱角半径不小于3.0mm； 6.球台台面的颜色为蓝色或绿色，表面无光泽；端、边线和中线为白色。含钢制球网。 7.球台表面平整无开裂、伤痕、明显翘曲等缺陷。 | 179张 |
| 4 | 五人制足球门 | 1.外形尺寸（长×宽×高），≥mm 3152×1578×2076 mm 2.主要承载立柱材料及尺寸，≥mm 钢管，φ76×3mm(壁厚） 3.主要承载横梁材料及尺寸，≥mm 钢管，φ76×3mm(壁厚） | 29个 |
| 5 | 羽毛球架、网 | - 外形尺寸（长×宽×高），≥mm 838×660×1550 mm 2.主要承载立柱材料及尺寸，≥mm 钢管，φ40×3mm(壁厚） | 35套 |
| 6 | 排球架 | 产品结构：由底座、立柱和排球网组成 调节高度：男子比赛高度：2430mm±5mm，女子比赛高度2240mm±5mm；中学生比赛高度：2000mm±5mm，小学生比赛高度1800mm±5mm。 适用场地：适合两片场地之间尺寸≥4100mm 底座外壳材料：高密度聚乙烯材料（HDPE） 底座外壳聚乙烯原材料（PE）抗菌性能：依据GB/T31402-2015对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抗菌率达到99.9%以上。 底座工艺：中空吹塑制造一次加工成型 底座底板材料：10mm钢板，材质：Q235B，工艺：激光切割一次成型 底座方管材料：φ140×140×3焊管，工艺：激光切割一次加工成型 底座圆管材料：∅102×5.5无缝管，工艺：数控下料 底座防震垫：每只底座设5块防震垫,满足底座摩擦力要求 底座配重物：单只灌装配重物≥265kg，满足产品稳定性要求 立柱材料外立柱：φ89×3.75焊管，内立柱：φ70×3异型钢管 立柱调节装置弹簧助推，手柄锁紧，操作方便，高度调节升降灵活，无卡滞现象 立柱包扎物：包扎物高度≥1850mm，厚度≥25mm，具有一定缓冲性能，防止肢体陷入。 立柱紧线机构：棘爪式紧线锁紧机构，紧线方便，锁定可靠，无卡滞或自动返松现象 立柱导套：外管上封套和内管内套，材质：ABS，防止立柱内管摩擦而引起表面漆膜脱落 立柱底部缓冲：立柱底部配置缓冲垫，与底座缓冲接触，延长产品使用寿命 立柱垂直度：球网被拉紧时，网柱应稳固地与地面保持垂直，立柱轴线对水平面的垂直公差应不大于15mm。 立柱刚性要求：网柱能承受≥600N的外力，球柱不产生永久变形，无倾倒现象。 排球网网片规格：长9500mm~10000mm,高1000mm，网眼为正方形，100×100mm（±5）。 排球网主要材料：网片：黑色涤纶长丝，上包边：白色PVC布，双层，宽为70mm，下包边：白色坛白布，双层，宽为50mm 排球柱制作工艺：工艺过程：下料—焊接--抛丸--脱脂--水洗--无磷转化--水洗--烘干--静电粉末--固化（所有表面处理均在全自动喷涂流水线上作业） 工艺特性：产品涂层附着力应≥1级，硬度≥2H，耐腐蚀度≥6级。 | 25套 |
| 7 | 排球 | 1.颜色：黄色/白色/蓝色 2.规格：5号球 3.材质：合成革材质+橡胶内胆 4.重量：5号球重量在 260 - 280 克 5.特点：柔软耐打，比赛适用 | 805个 |
| 8 | 篮球 | 1.7#球，适用于中小学体育教学练习及比赛。 2.球重量为470 - 500 克。 3.内胆由橡胶或丁基橡胶制成。 4.在胆外面缠绕多层纱线。 5.球面材料采用合成皮革材料制作，革皮质地松软，外表面以目测为主，商标、图案、色泽等字迹清晰、图案端正、色彩鲜艳，球片粘接无缝隙，表面无破损、脱落等现象、颜色均匀明显，做工精细。6.球体装一内陷式气阀,作充气用,保证密封性能良好。 | 1160个 |
| 9 | 教练篮球 | 七号室内款，采用牛皮材质，教练推荐，十字型，吸湿材料优良。 | 1个 |
| 10 | 足球 | 4#，直径约 19.8 厘米，圆周在 63.5 - 66 厘米之间，重量在 300 - 340 克。反弹高度1300～1400㎜，表皮：足球采用天然皮革或合成皮革作为表皮材料。内胆：由橡胶或丁基橡胶制成，具有良好的弹性和气密性。球胎由多层聚酯纤维或尼龙等材料编织而成，能够提高足球的强度和耐磨性。外观：足球是由 12 块正五边形和 20 块正六边形的皮块拼接而成。 | 1170个 |
| 11 | 羽毛球拍 | 1.规格:2只 2.装质:合金 3.重量:5U，重量为 75-79.9克 4.手柄粗细：G6，握把直径约为 20.0mm 5.磅数:14-18LBS 6.适合打法:攻守结合 | 1230副 |
| 12 | 乒乓球拍 | 1.规格:158mm×150mm，成品拍 2.套胶:正胶、反胶 3.底板层数:5层 4.拍柄类型:横拍 5.适合打法:快攻结合弧圈型 6.海绵规格：海绵厚度一般在 1.5 毫米到 2.5 毫米之间；海绵硬度中级别。 7.重量规格：乒乓球拍的重量一般在 80 克到 100 克之间 | 1268副 |

其它说明：

1.签订合同前，提供篮球架、乒乓球台、排球架、羽毛球架、足球门所用钢材小样，排球、篮球、足球、羽毛球拍、乒乓球拍样品各一个（需要接受破坏性检测）。通过验收后签订合同，按验收后的成品开始供货，完成合同履约。

2.以上技术需求为采购基本要求，若指向特定品牌及生产厂家时仅供参考，投标人可用满足或优于要求的产品参与投标。

3.中标供应商在提交验收申请前，须接受所有货物随机破坏性验收，破坏性验收货物损耗由供应商承担并补齐采购数量。

4.提供虚假材料、恶意竞价中标的做无效中标处理，并追究相关法律责任。