政府采购需求

项目名称：吉安县浬田镇井冈村基础设施建设项目

采购单位：吉安县浬田镇人民政府（章）

时间：2025年 11 月 24 日

吉安县浬田镇井冈村基础设施建设项目

采购需求

- 一、项目基本情况

- 项目名称：吉安县浬田镇井冈村基础设施建设项目

- 预算金额：2662453.33元

- 3、采购清单：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算（元） | 简要技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吉安县浬田镇井冈村基础设施建设项目 | 1项 | 2662453.33 | 详见招标文件技术要求。 |

4、合同履行期限：合同签订后，自接业主通知之日起70日历天内建设完成。

- 二、采购要求

- （一）工程量清单及要求

| 吉安县浬田镇井冈村基础设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分布 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 全费用综合单价 | 全费用综合合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | （1） | 破除及恢复工程 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 拆除路面 | 破除原有地面18cm厚混凝土 | m2 | 2308.67 | 8.65 | 19970.00 |  |
| 4 | 2 | 拆除路面 | 破除原有地面15cm厚混凝土 | m2 | 703.17 | 7.21 | 5069.86 |  |
| 5 | 3 | 拆除路面 | 破除原有9cm透水砖 | m2 | 461.3 | 4.32 | 1992.82 |  |
| 6 | 4 | 挖一般石方 | 履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3 | m3 | 562.553 | 8.75 | 4922.34 |  |
| 7 | 5 | 余方弃置 | 废渣外运 3KM | m3 | 562.553 | 19.82 | 11149.80 |  |
| 8 | 6 | 水泥混凝土 | 1、180厚C25混凝土（混凝土面层分块捣制，随打随抹平,每块长度不大于6m,，缝宽20，沥青沙子或沥青处理，松木条嵌缝） 2、100厚级配碎石垫层 3、素土夯实，密实度≥93% 4、含养护及材料二次运输 | m2 | 703.17 | 125.14 | 87994.69 |  |
| 9 | 7 | 挖淤泥、流砂 | 1、池塘清淤（平均深度1.6m） 2、外运距离3km | m3 | 3795.104 | 13.32 | 50550.79 |  |
| 10 | 8 | 清表 | 1、地面清表（平均20cm深） 2、外运距离3km | m2 | 3472.18 | 1.98 | 6874.92 |  |
| 11 | 9 | 回填方 | 外运土方回填，运距3km | m3 | 2400 | 14.48 | 34752.00 |  |
| 12 | （2） | 沥青道路 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1 | 铣刨路面 | 原有路面毛铣创路面并清理 | m2 | 2471.25 | 7.55 | 18657.94 |  |
| 14 | 2 | 封层 | 0.5cm厚乳化沥青稀浆封层(ES-2) | m2 | 2471.25 | 4.31 | 10651.09 |  |
| 15 | 3 | 沥青混凝土 | 40厚中粒式沥青砼（AC-20C） | m2 | 2471.25 | 46.17 | 114097.61 |  |
| 16 | 4 | 粘层 | 快裂酒布型乳化沥青PC-3粘层油（0.6L/m2） | m2 | 2471.25 | 2.04 | 5041.35 |  |
| 17 | 5 | 沥青混凝土 | 30厚改性细粒式沥青混凝土面层（AC-10） | m2 | 2471.25 | 45.54 | 112540.73 |  |
| 18 | （3） | 停车位 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1 | 路床(槽）整形 | 素土夯实,压实系数≥93% | m2 | 149.7 | 2.09 | 312.87 |  |
| 20 | 2 | 砂砾石 | 1、350厚天然级配砂石(消防车道为600厚)摊平碾压至密实 （暂按350厚） | m2 | 149.7 | 71.25 | 10666.13 |  |
| 21 | 3 | 砂石土 | 100厚找平层(20%土60%小碎石20%砂) | m2 | 149.7 | 29.76 | 4455.07 |  |
| 22 | 4 | 植草砖 | 250X190X70厚灰色井字植草砖 | m2 | 12.31 | 63.93 | 786.98 |  |
| 23 | 5 | 块料铺设 | 1、600X300X20厚芝麻灰仿石砖 2、60厚1:2.5水泥砂浆,掺5%防水剂 | m2 | 79.85 | 96.75 | 7725.49 |  |
| 24 | 6 | 块料铺设 | 1、240X120X60厚灰色透水砖 2、20厚1:2.5水泥砂浆,掺5%防水剂 | m2 | 57.54 | 97.33 | 5600.37 |  |
| 25 | （4） | 压模混凝土地面 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 1 | 路床(槽）整形 | 素土夯实，密实度≥93% | m2 | 3728.38 | 3.24 | 12079.95 |  |
| 27 | 2 | 碎石 | 100厚级配碎石垫层 | m2 | 3728.38 | 24.5 | 91345.31 |  |
| 28 | 3 | 垫层 | 180厚C25混凝土垫层 | m2 | 3728.38 | 93.84 | 349871.18 |  |
| 29 | 4 | 园路 | 1、60厚C30细石混凝土 2、找平收光 | m2 | 3728.38 | 43.40 | 161811.69 |  |
| 30 | 5 | 园路 | 1、无色透明罩面漆两遍 2、清洗表面 3、4mm厚压花摸具压花 4、均匀撒脱膜粉 5、人工表面修光修整，周边清洗 6、均匀撒彩色强化剂 | m2 | 3728.38 | 34.76 | 129598.49 |  |
| 31 | 6 | 水泥混凝土切缝 | 混凝土路面基层每6mx6m设置伸缩缝，缝宽6mm缝深(cm) 5 | m | 1242.793 | 6.35 | 7891.74 |  |
| 32 | （5） | 羽毛球场 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 1 | 路床(槽）整形 | 整形碾压 | m2 | 81.74 | 3.24 | 264.84 |  |
| 34 | 2 | 碎石 | 100厚级配碎石垫层 | m2 | 81.74 | 24.49 | 2001.81 |  |
| 35 | 3 | 水泥混凝土 | 1、150厚C25混凝土 2、含养护及伸缩缝 | m2 | 81.74 | 77.28 | 6316.87 |  |
| 36 | 4 | 弹性面层 | 3mm厚丙烯酸球场材料 颜色分格按图纸 | m2 | 81.74 | 77.34 | 6321.77 |  |
| 37 | （6） | 鹅卵石铺地 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 1 | 路床(槽）整形 | 素土夯实，密实度≥93% | m2 | 166.05 | 3.24 | 538.00 |  |
| 39 | 2 | 碎石 | 100厚级配碎石垫层 | m2 | 166.05 | 24.51 | 4069.89 |  |
| 40 | 3 | 垫层 | 120厚C25混凝土垫层 | m2 | 166.05 | 62.57 | 10389.75 |  |
| 41 | 4 | 水泥混凝土切缝 | 混凝土路面基层每6mx6m设置伸缩缝，缝宽6mm缝深(cm) 5 | m | 55.35 | 6.35 | 351.47 |  |
| 42 | 5 | 园路 | 1、Φ30-50当地河石铺地（竖铺埋入砂浆1/3） 2、30厚1：2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 166.05 | 125.84 | 20895.73 |  |
| 43 | （7） | 彩色透水混凝土地面 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 1 | 路床(槽）整形 | 素土夯实，密实度≥93% | m2 | 806.47 | 3.24 | 2612.96 |  |
| 45 | 2 | 碎石 | 150厚级配碎石垫层 | m2 | 806.47 | 35.24 | 28420.00 |  |
| 46 | 3 | 垫层 | 120厚C25混凝土垫层 | m2 | 806.47 | 62.56 | 50452.76 |  |
| 47 | 4 | 水泥混凝土切缝 | 混凝土路面基层每6mx6m设置伸缩缝，缝宽6mm缝深(cm) 5 | m2 | 271.973 | 6.35 | 1727.03 |  |
| 48 | 5 | 园路 | 1、彩色地坪漆两遍（硅PU地坪漆） 2、双丙聚氨密封处理 3、30厚6mm粒径C30透水混凝土（找平收光，薄膜满铺保护，切伸缩缝，表面冲洗干净） | m2 | 806.47 | 54.87 | 44251.82 |  |
| 49 | （8） | 青砖收边 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 1 | 人行道块料铺设 | 1、240x120x60厚仿古青砖收边 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 896.476 | 66.15 | 59301.89 |  |
| 51 | （9） | 池塘驳岸处理 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 1 | 回填方 | 素土夯实 | m2 | 922.65 | 1.37 | 1264.03 |  |
| 53 | 2 | 回填方 | 200厚粘质土夯实 | m3 | 369.06 | 4.6 | 1697.68 |  |
| 54 | 3 | 垫层 | 膨润土防水垫 | m2 | 922.65 | 15.23 | 14051.96 |  |
| 55 | 4 | 满（散)铺砂卵石护岸(自然护岸） | 散铺150厚Φ150~200浅色溪石 | m2 | 307.55 | 130.62 | 40172.18 |  |
| 56 | 5 | 石（卵石）砌驳岸 | 1、水岸边结合水生植物堆砌自然石块,间距5m一组(一组三个) 2、规格500~600,M7.5砂浆砌筑 | t | 77.364 | 628.25 | 48603.93 |  |
| 57 | （10） | 成品预制水泥仿树桩边 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 1 | 挖沟槽土方 | 1.人工配合机械挖沟槽坑土方(槽深) 三类土 ≤2m 2.原土夯实两遍 | m3 | 2.882 | 5 | 14.41 |  |
| 59 | 2 | 回填方 | 夯填土 人工 槽坑 | m3 | 0.412 | 30.41 | 12.53 |  |
| 60 | 3 | 土方外运 | 土方装车外运，外运距离3km | m3 | 2.47 | 7.46 | 18.43 |  |
| 61 | 4 | 垫层 | 100厚碎石垫层 | m3 | 0.823 | 268.47 | 220.95 |  |
| 62 | 5 | 成品预制水泥仿树桩边 | 1、直径100mm，高度600mm，成品预制水泥仿树桩 2、200厚C20混凝土窝牢 | m | 41.17 | 143.46 | 5906.25 |  |
| 63 | （11） | 种植池通用做法 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 1 | 挖槽坑土方 | 1.人工配合机械挖沟槽坑土方(槽深) 三类土 ≤2m 2.原土夯实两遍 | m3 | 25.606 | 5 | 128.03 |  |
| 65 | 2 | 回填方 | 夯填土 机械 槽坑 | m3 | 13.576 | 4.6 | 62.45 |  |
| 66 | 3 | 土方外运 | 土方装车外运，外运距离3km | m3 | 12.03 | 7.46 | 89.74 |  |
| 67 | 4 | 垫层 | 100厚碎石垫层 | m3 | 3.158 | 269.63 | 851.49 |  |
| 68 | 5 | 垫层 | 100厚C20混凝土垫层 | m3 | 3.158 | 405.28 | 1279.87 |  |
| 69 | 6 | 基础 | 基础垫层 复合模板 | m2 | 9.428 | 41.09 | 387.40 |  |
| 70 | 7 | 实心砖砌 | M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖砌体 | m3 | 11.059 | 481.23 | 5321.92 |  |
| 71 | 8 | 侧面 | 1、丙烯酸乳液罩面 2、彩色固化剂一遍 3、刷防水涂料二遍 4、50厚C30砼人工塑性形层（人工塑仿木纹艺术造型） 5、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 21.693 | 129.51 | 2809.46 |  |
| 72 | 9 | 压顶 | C30仿木造型压顶，70mm厚，350mm宽 | m | 47.14 | 109 | 5138.26 |  |
| 73 | 10 | 种植土回（换）填 | 种植土 | m3 | 5.523 | 9.48 | 52.36 |  |
| 74 | （12） | 砖砌挡墙 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 1 | 挖沟槽土方 | 1.人工配合机械挖槽坑土方 2.原土夯实两遍 | m3 | 29.451 | 5 | 147.26 |  |
| 76 | 2 | 回填方 | 夯填土 机械 槽坑 | m3 | 20.832 | 4.6 | 95.83 |  |
| 77 | 3 | 土方外运 | 土方装车外运，外运距离3km | m3 | 8.619 | 7.46 | 64.30 |  |
| 78 | 4 | 垫层 | 100厚C15混凝土垫层 | m3 | 1.715 | 395.49 | 678.27 |  |
| 79 | 5 | 基础 | 基础垫层 复合模板 | m2 | 3.368 | 41.61 | 140.14 |  |
| 80 | 6 | 实心砖砌 | M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖砌体 | m3 | 16.813 | 465.78 | 7831.16 |  |
| 81 | 7 | 墙面一般抹灰 | 20厚1：2.5水泥砂浆结合层 | m2 | 33.343 | 42.24 | 1408.41 |  |
| 82 | 8 | 墙面 | 1、丙烯酸乳液罩面 2、彩色固化剂一遍 3、刷防水涂料二遍 4、50厚M30水泥砂浆人工塑形层（人工仿石纹雕刻艺术造型） | m2 | 33.343 | 87.2 | 2907.51 |  |
| 83 | 9 | 脚手架 | 砌筑装饰合用脚手架 | m2 | 28.26 | 6.79 | 191.89 |  |
| 84 | 10 | 排(泄)水管 | 1、DN75pvc排水管 2、间隔2m，管口处无纺布包卵石滤水 | m | 3.92 | 48.13 | 188.67 |  |
| 85 | （13） | 混凝土挡墙 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 1 | 挖槽坑土方 | 1.人工配合机械挖槽坑土方 2.原土夯实两遍 | m3 | 107.04 | 5 | 535.20 |  |
| 87 | 2 | 回填方 | 夯填土 机械 槽坑 | m3 | 107.04 | 4.6 | 492.38 |  |
| 88 | 3 | 垫层 | 100厚C15素砼 | m3 | 17.04 | 394.34 | 6719.55 |  |
| 89 | 4 | 基础 | 基础垫层 复合模板 | m2 | 24 | 41.21 | 989.04 |  |
| 90 | 5 | 挡土墙 | C25砼挡土墙 | m3 | 83.124 | 422.39 | 35110.75 |  |
| 91 | 6 | 直形墙 | 1、挡土墙 复合模板 钢支撑 2、含止水螺杆 | m2 | 320 | 114.76 | 36723.20 |  |
| 92 | 7 | 滤层 | 砂、砾石反滤层 | m3 | 29.4 | 211.3 | 6212.22 |  |
| 93 | 8 | 排(泄)水管 | 排水管 Φ100@2000 | m | 14 | 25.04 | 350.56 |  |
| 94 | 9 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件圆钢筋HPB300 直径(mm) ≤10 | t | 1.446 | 4978.07 | 7198.29 |  |
| 95 | 10 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18 | t | 2.383 | 4570.15 | 10890.67 |  |
| 96 | 11 | 脚手架 | 挡土墙浇筑装饰合用脚手架 | m2 | 160 | 6.78 | 1084.80 |  |
| 97 | 12 | 墙面一般抹灰 | 20厚1:3水泥砂浆 | m2 | 124 | 41.56 | 5153.44 |  |
| 98 | 13 | 墙面变形缝 | 油浸麻丝 立面 | m | 16.44 | 29.75 | 489.09 |  |
| 99 | （14） | 栏杆刷漆 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 1 | 抹灰面油漆 | 1、1m高预制栏杆刷漆 2、木纹面漆一道 3、木纹底漆一道 4、现有护栏清灰去污 | m | 40.41 | 34.26 | 1384.45 |  |
| 101 | （15） | 青砖格栅做法 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 1 | 挖沟槽土方 | 1.人工配合机械挖槽坑土方 2.原土夯实两遍 | m3 | 95.782 | 5 | 478.91 |  |
| 103 | 2 | 回填方 | 夯填土 机械 槽坑 | m3 | 53.913 | 4.6 | 248.00 |  |
| 104 | 3 | 土方外运 | 土方装车外运，外运距离3km | m3 | 41.869 | 7.46 | 312.34 |  |
| 105 | 4 | 垫层 | 100厚碎石垫层 | m3 | 10.72 | 269.46 | 2888.61 |  |
| 106 | 5 | 垫层 | 100厚C20混凝土垫层 | m3 | 10.72 | 405.03 | 4341.92 |  |
| 107 | 6 | 基础 | 基础垫层 复合模板 | m2 | 31.528 | 41.18 | 1298.32 |  |
| 108 | 7 | 实心砖砌 | M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖砌体 | m3 | 30.645 | 481.26 | 14748.21 |  |
| 109 | 8 | 实心砖砌 | M7.5水泥砂浆砌筑240x120x60厚仿古青砖 | m3 | 2.068 | 774.2 | 1601.05 |  |
| 110 | 9 | 实心砖柱 | M7.5水泥砂浆砌筑240x120x60厚仿古青砖 | m3 | 4.33 | 855.72 | 3705.27 |  |
| 111 | 10 | 栏杆 | 高度800mm成品水泥预制栏杆，面刷木纹漆 | m | 143.6 | 145.01 | 20823.44 |  |
| 112 | 11 | 墙面一般抹灰 | 20厚1：2.5水泥砂浆结合层 | m2 | 151.334 | 42.29 | 6399.91 |  |
| 113 | 12 | 墙面 | 1、丙烯酸乳液罩面 2、彩色固化剂一遍 3、刷防水涂料二遍 4、50厚M30水泥砂浆人工塑形层（人工仿石纹雕刻艺术造型） | m2 | 151.334 | 87.2 | 13196.32 |  |
| 114 | 13 | 勾缝 | 勾5mm凹缝 | m2 | 73.5 | 13.53 | 994.46 |  |
| 115 | （16） | 特色景墙标准段 |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 1 | 挖沟槽土方 | 1.人工配合机械挖槽坑土方 2.原土夯实两遍 | m3 | 11.152 | 5 | 55.76 |  |
| 117 | 2 | 回填方 | 夯填土 机械 槽坑 | m3 | 5.957 | 4.6 | 27.40 |  |
| 118 | 3 | 土方外运 | 土方装车外运，外运距离3km | m3 | 5.195 | 7.46 | 38.75 |  |
| 119 | 4 | 垫层 | 100厚碎石垫层 | m3 | 1.334 | 268.65 | 358.38 |  |
| 120 | 5 | 垫层 | 120厚C20混凝土垫层 | m3 | 1.601 | 404.77 | 648.04 |  |
| 121 | 6 | 基础 | 基础垫层 复合模板 | m2 | 4.709 | 41.14 | 193.73 |  |
| 122 | 7 | 实心砖砌 | M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖砌体 | m3 | 6.781 | 481.11 | 3262.41 |  |
| 123 | 8 | 墙面一般抹灰 | 20厚1：2.5水泥砂浆结合层 | m2 | 40.457 | 42.34 | 1712.95 |  |
| 124 | 9 | 墙面 | 1、丙烯酸乳液罩面 2、彩色固化剂一遍 3、刷防水涂料二遍 4、50厚M30水泥砂浆人工塑形层（人工仿石纹雕刻艺术造型） | m2 | 37.67 | 87.2 | 3284.82 |  |
| 125 | 10 | 造型 | 1、挡墙顶部两侧水泥泥塑仿麻石造型 2、水泥泥塑磨盘造型φ600三个，φ1000一个（水泥泥塑造型，满挂30x30铁丝网，φ@100双层双向，120厚C20混凝土面层刻字） | m | 19.62 | 290.03 | 5690.39 |  |
| 126 | （17） | 特色景墙标准段二 |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 1 | 实心砖砌 | M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖砌体 | m3 | 3.254 | 480.59 | 1563.84 |  |
| 128 | 2 | 墙面一般抹灰 | 20厚1：2.5水泥砂浆结合层 | m2 | 76.275 | 42.31 | 3227.20 |  |
| 129 | 3 | 墙面 | 1、丙烯酸乳液罩面 2、彩色固化剂一遍 3、刷防水涂料二遍 4、50厚M30水泥砂浆人工塑形层（人工仿石纹雕刻艺术造型） | m2 | 76.275 | 87.2 | 6651.18 |  |
| 130 | 4 | 外脚手架 | 墙面粉饰脚手架 | m2 | 55.935 | 3.79 | 211.99 |  |
| 131 | （18） | 围墙改造标准段 |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 1 | 墙面一般抹灰 | 20厚1:2.5砂浆打底 | m2 | 513 | 42.3 | 21699.90 |  |
| 133 | 2 | 抹灰面油漆 | 1、满刮外墙专用腻子两遍，打磨平整, 2、滚涂白色外墙乳胶漆两遍 | m2 | 513 | 30.88 | 15841.44 |  |
| 134 | 3 | 抹灰面油漆 | 人工粘贴美纹纸,喷涂灰色外墙乳胶漆两遍（仿青砖样式），撕掉美纹纸 | m2 | 153.9 | 40.84 | 6285.28 |  |
| 135 | 4 | 外脚手架 | 墙面粉饰脚手架 | m2 | 623.295 | 3.79 | 2362.29 |  |
| 136 | 5 | 零星砌砖 | 240x120x60厚仿古青砖 | m3 | 8.311 | 925.7 | 7693.49 |  |
| 137 | 6 | 瓦屋面 | 1、420X360X280高成品深灰色机制瓦顶 2、C20混凝土窝牢 | m | 128.25 | 51.99 | 6667.72 |  |
| 138 | （19） | 挡墙泥塑改造 |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 1 | 墙面一般抹灰 | 1、20厚1:2.5砂浆打底 2、原有挡墙清洗，扫灰 | m2 | 351.43 | 42.29 | 14861.97 |  |
| 140 | 2 | 墙面一般抹灰 | 满挂30x30铁丝网 | m2 | 351.43 | 10.26 | 3605.67 |  |
| 141 | 3 | 墙面 | 1、丙烯酸乳液罩面 2、彩色固化剂一遍 3、刷防水涂料二遍 4、50厚M30水泥砂浆人工塑形层（人工仿石纹雕刻艺术造型） | m2 | 351.43 | 87.2 | 30644.70 |  |
| 142 | （20） | 建筑立面改造 |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 1 | 墙面一般抹灰 | 1、表面仿石材纹理艺术刻画,专业团队刷漆 2、20厚1:2.5水泥砂浆找平 3、原有建筑墙体保留并清理干净 | m2 | 600 | 83.72 | 50232.00 |  |
| 144 | 2 | 抹灰面油漆 | 白色防水防污外墙漆 | m2 | 1200 | 30.88 | 37056.00 |  |
| 145 | 3 | 抹灰面油漆 | 灰色防水防污外墙漆仿青砖样式 | m2 | 200 | 40.84 | 8168.00 |  |
| 146 | 4 | 抹灰面油漆 | 墙面彩绘 | m2 | 150 | 29 | 4350.00 |  |
| 147 | （21） | 标线 |  |  |  |  |  |  |
| 148 | 1 | 标线 | 热熔型 | m2 | 510 | 34.38 | 17533.80 |  |
| 149 | （22） | 六角亭 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 1 | 六角亭 | 六角亭：高5.413m，单边3.118m，包含凉亭地面±0以上一切工作内容 | 座 | 1 | 14501.11 | 14501.11 |  |
| 151 | （23） | 六角亭基础及铺装 |  |  |  |  |  |  |
| 152 | 1 | 挖沟槽土方 | 1.人工配合机械挖槽坑土方 2.原土夯实两遍 | m3 | 8.619 | 5 | 43.10 |  |
| 153 | 2 | 回填方 | 夯填土 机械 槽坑 | m3 | 4.677 | 4.6 | 21.51 |  |
| 154 | 3 | 土方外运 | 土方装车外运，外运距离3km | m3 | 3.942 | 7.46 | 29.41 |  |
| 155 | 4 | 垫层 | 200厚三七灰土垫层 | m3 | 1.559 | 166.74 | 259.95 |  |
| 156 | 5 | 垫层 | 100厚C15混凝土垫层 | m3 | 0.78 | 394.33 | 307.58 |  |
| 157 | 6 | 基础 | 基础垫层 复合模板 | m2 | 2.784 | 41.45 | 115.40 |  |
| 158 | 7 | 实心砖砌 | M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖砌体 | m3 | 2.606 | 481.92 | 1255.88 |  |
| 159 | 8 | 墙面一般抹灰 | 20厚1：2.5水泥砂浆结合层 | m2 | 8.352 | 42.54 | 355.29 |  |
| 160 | 9 | 石材墙面 | 250*300*20烧面芝麻灰贴面 | m2 | 3.48 | 190.14 | 661.69 |  |
| 161 | 10 | 石材铺装 | 1、300X300X50厚仿古砖 2、30厚1:3 干硬性水泥砂浆粘贴层 3、100厚C20素砼 4、200厚三七灰土 5、素土夯实层，夯实度>93% | m2 | 8.42 | 200.74 | 1690.23 |  |
| 162 | （24） | 屋面改造 |  |  |  |  |  |  |
| 163 | 1 | 屋面拆除 | 原有屋面拆除，含拆除后处理 | m2 | 61.52 | 27.71 | 1704.72 |  |
| 164 | 2 | 方通 | 1、40*80*2.0厚热镀锌方通 2、焊接处涂刷铁红防锈漆2遍 | t | 0.142 | 4685 | 665.27 |  |
| 165 | 3 | 方通 | 1、50*30*2厚热镀锌扁管通长@700 2、焊接处涂刷铁红防锈漆2遍 | t | 0.221 | 4684.98 | 1035.38 |  |
| 166 | 4 | 瓦屋面 | 3厚深灰色树脂瓦（自攻钉固定） | m2 | 61.523 | 62.84 | 3866.11 |  |
| 167 | （25） | 水沟通用做法一 |  |  |  |  |  |  |
| 168 | 1 | 挖沟槽土方 | 1.人工配合机械挖槽坑土方 2.原土夯实两遍 | m3 | 537.65 | 5 | 2688.25 |  |
| 169 | 2 | 回填方 | 夯填土 机械 槽坑 | m3 | 180.017 | 4.6 | 828.08 |  |
| 170 | 3 | 土方外运 | 土方装车外运，外运距离3km | m3 | 357.633 | 7.46 | 2667.94 |  |
| 171 | 4 | 砌筑渠道 | 100厚碎石垫层基础 | m3 | 73.507 | 328.04 | 24113.24 |  |
| 172 | 5 | 砌筑渠道 | 100厚C20混凝土 | m3 | 73.507 | 407.41 | 29947.49 |  |
| 173 | 6 | 砌筑方沟 | M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖砌体 | m3 | 108.01 | 556.93 | 60154.01 |  |
| 174 | 7 | 砌筑渠道 | 平均30厚C20混凝土找坡 | m2 | 225.021 | 24.07 | 5416.26 |  |
| 175 | 8 | 砌筑渠道 | 20厚1：2.5水泥砂浆抹面 | m2 | 450.042 | 37.15 | 16719.06 |  |
| 176 | （26） | 水沟通用做法二 |  |  |  |  |  |  |
| 177 | 1 | 挖沟槽土方 | 1.人工配合机械挖槽坑土方 2.原土夯实两遍 | m3 | 86.783 | 5 | 433.92 |  |
| 178 | 2 | 回填方 | 夯填土 机械 槽坑 | m3 | 29.057 | 4.6 | 133.66 |  |
| 179 | 3 | 土方外运 | 土方装车外运，外运距离3km | m3 | 57.726 | 7.46 | 430.64 |  |
| 180 | 4 | 砌筑渠道 | 100厚碎石垫层基础 | m3 | 11.865 | 328.16 | 3893.62 |  |
| 181 | 5 | 砌筑渠道 | 100厚C20混凝土 | m3 | 11.865 | 407.57 | 4835.82 |  |
| 182 | 6 | 砌筑方沟 | M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖砌体 | m3 | 17.434 | 556.8 | 9707.25 |  |
| 183 | 7 | 砌筑渠道 | 平均30厚C20混凝土找坡 | m2 | 36.321 | 24.06 | 873.88 |  |
| 184 | 8 | 砌筑渠道 | 20厚1：2.5水泥砂浆抹面 | m2 | 72.642 | 37.14 | 2697.92 |  |
| 185 | 9 | 砌筑渠道 | 500长x400宽x30厚成品球墨铸铁雨篦子 | m | 121.07 | 116.01 | 14045.33 |  |
| 186 | （27） | 水沟通用做法三 |  |  |  |  |  |  |
| 187 | 1 | 挖沟槽土方 | 1.人工配合机械挖槽坑土方 2.原土夯实两遍 | m3 | 24.515 | 5 | 122.58 |  |
| 188 | 2 | 回填方 | 夯填土 机械 槽坑 | m3 | 7.349 | 4.6 | 33.81 |  |
| 189 | 3 | 土方外运 | 土方装车外运，外运距离3km | m3 | 17.166 | 7.46 | 128.06 |  |
| 190 | 4 | 砌筑渠道 | 100厚碎石垫层基础 | m3 | 2.753 | 327.67 | 902.08 |  |
| 191 | 5 | 砌筑渠道 | 100厚C20混凝土 | m3 | 2.753 | 406.95 | 1120.33 |  |
| 192 | 6 | 砌筑方沟 | M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖砌体 | m3 | 5.039 | 557.04 | 2806.92 |  |
| 193 | 7 | 砌筑渠道 | 平均30厚C20混凝土找坡 | m2 | 11.665 | 24.15 | 281.71 |  |
| 194 | 8 | 砌筑渠道 | 20厚1：2.5水泥砂浆抹面 | m2 | 20.997 | 37.16 | 780.25 |  |
| 195 | （28） | 排水管道 |  |  |  |  |  |  |
| 196 | 1 | 挖沟槽土方 | 1.人工配合机械挖槽坑土方 2.原土夯实两遍 | m3 | 5.322 | 5 | 26.61 |  |
| 197 | 2 | 土方外运 | 土方装车外运，外运距离3km | m3 | 5.322 | 7.46 | 39.70 |  |
| 198 | 3 | 垫层 | 100厚C20混凝土 | m3 | 1.157 | 408.45 | 472.58 |  |
| 199 | 4 | 回填方 | 中粗砂回填 | m3 | 3.743 | 175.58 | 657.20 |  |
| 200 | 5 | 塑料管 | DN110pvc管 | m | 44.5 | 31.26 | 1391.07 |  |
| 201 | （29） | 水泥涵管 |  |  |  |  |  |  |
| 202 | 1 | 挖沟槽土方 | 1.人工配合机械挖槽坑土方 2.原土夯实两遍 | m3 | 149.398 | 5 | 746.99 |  |
| 203 | 2 | 回填方 | 夯填土 机械 槽坑 | m3 | 26.264 | 4.6 | 120.81 |  |
| 204 | 3 | 土方外运 | 土方装车外运，外运距离3km | m3 | 123.134 | 7.46 | 918.58 |  |
| 205 | 4 | 砂砾石基础 | 砂砾石基础 | m3 | 4.615 | 264.91 | 1222.56 |  |
| 206 | 5 | 混凝土管基 | C15混凝土管基 | m3 | 9.482 | 396.63 | 3760.85 |  |
| 207 | 6 | 管（渠）道基础模板 | 复合木模 | m2 | 28.844 | 54.64 | 1576.04 |  |
| 208 | 7 | 混凝土管 | 1、DN400水泥涵管，人机配合下管 2、钢丝网水泥砂浆抹带接口 120°混凝土基础 管径(mm以内) 600 | m | 56.21 | 134.64 | 7568.11 |  |
| 209 | 8 | 混凝土管 | 1、DN600水泥涵管，人机配合下管 | m | 10.6 | 193.31 | 2049.09 |  |
| 210 | （30） | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 1 | 泥塑坐凳 | 1、泥塑仿木坐凳 2、含R=150-200小坐凳4个，R=350-400大木桌1个 | 套 | 2 | 1933.49 | 3866.98 |  |
| 212 | 2 | 鱼塘水质净化器50t | 1.鱼塘水质净化器50t 2.器箱体尺寸(长*宽*高)：130*65*102cm 3.过滤器全套装备+循环水泵+全套滤材+杀菌灯+110口径面吸 4.具体做法详见图纸 | 台 | 3 | 13755.94 | 41267.82 |  |
| 213 | （31） | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 214 | 1 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、履带式挖掘机进出场费 | 项 | 1 | 5686.63 | 5686.63 |  |
| 215 | 2 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、沥青混凝土摊铺机进出场费 | 项 | 1 | 6195.42 | 6195.42 |  |
| 216 | 3 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、压路机进出场费 | 项 | 1 | 3736.01 | 3736.01 |  |
| 217 | 二 | 绿化部分 |  |  |  |  |  |  |
| 218 | （1） | 中层植物 |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 1 | 整理绿化用地 | 整理绿化种植地 | m2 | 2638.64 | 1.76 | 4644.01 |  |
| 220 | 2 | 栽植灌木 | 1、红叶石楠球：高度1.1-1.4m；冠幅1.2-1.6m 2、不脱脚，球形丰满，浑圆，苗木为精品苗，含放线基肥，种植土，养护期一年 | 株 | 10 | 252.13 | 2521.30 |  |
| 221 | 3 | 栽植乔木 | 1、柳树：胸径18-22cm；高度7-8m；冠幅3-4m 2、不脱脚，球形丰满，浑圆，苗木为精品苗，含放线基肥，种植土，养护期一年 3、含树木支撑及草绳缠干 | 株 | 12 | 1817.31 | 21807.72 |  |
| 222 | 4 | 栽植水生植物 | 荷花，暂按每平方米3株计算，养护期一年 | m2 | 269.45 | 36.44 | 9818.76 |  |
| 223 | 5 | 栽植水生植物 | 美人蕉，暂按每平方米6株计算，养护期一年 | m2 | 206.61 | 24.85 | 5134.26 |  |
| 224 | 6 | 栽植水生植物 | 再力花，暂按每平方米12株计算，养护期一年 | m2 | 210.13 | 73.73 | 15492.88 |  |
| 225 | 7 | 栽植水生植物 | 千屈菜，暂按每平方米5株计算，养护期一年 | m2 | 252.25 | 16.47 | 4154.56 |  |
| 226 | 8 | 铺种草皮 | 满铺台湾青草皮，养护期一年 | m2 | 1700.2 | 13.08 | 22238.62 |  |
| 227 | 9 | 种植土回（换）填 | 填种植土 | m3 | 510 | 8.91 | 4544.10 |  |
| 228 | 三 | 电力部分 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 1 | 绝缘并沟线夹 | 1.绝缘并沟线夹 | 副 | 3 | 33.83 | 101.49 |  |
| 230 | 2 | 配电箱 | 1.低压开关箱，一进四出 | 台 | 2 | 3359.55 | 6719.10 |  |
| 231 | 3 | 配电箱 | 1.低压分支箱，一进四出 | 台 | 2 | 1580.82 | 3161.64 |  |
| 232 | 4 | 接地极 | 1.角钢50×5×2500 | 根 | 8 | 85.98 | 687.84 |  |
| 233 | 5 | 接地母线 | 1.热镀扁钢—50×5 | m | 60 | 51.75 | 3105.00 |  |
| 234 | 6 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：ZC-YJV22 0.6/1KV 4*95+1*50 3.满足设计要求 | m | 64 | 359.78 | 23025.92 |  |
| 235 | 7 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：ZCYJV22 0.6/1KV 4*70+1*35 3.满足设计要求 | m | 218 | 257.75 | 56189.50 |  |
| 236 | 8 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：ZC-YJV22 0.6/1KV 4*50+1*25 3.满足设计要求 | m | 90 | 198.78 | 17890.20 |  |
| 237 | 9 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：ZC-YJV22 0.6/1KV 4*25+1*16 3.满足设计要求 | m | 58 | 111.28 | 6454.24 |  |
| 238 | 10 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：ZCYJV22 0.6/1KV 2*10 3.满足设计要求 | m | 243 | 24.98 | 6070.14 |  |
| 239 | 11 | 电力电缆头 | 1.电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤120 | 个 | 2 | 239.24 | 478.48 |  |
| 240 | 12 | 电力电缆头 | 1.电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤70 | 个 | 4 | 191.21 | 764.84 |  |
| 241 | 13 | 电力电缆头 | 1.电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤50 | 个 | 4 | 167.03 | 668.12 |  |
| 242 | 14 | 电力电缆头 | 1.电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤35 | 个 | 4 | 136.94 | 547.76 |  |
| 243 | 15 | 电力电缆头 | 1.电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤10 | 个 | 10 | 60.96 | 609.60 |  |
| 244 | 16 | 配管 | 1.MPP管φ150 | m | 61 | 67.88 | 4140.68 |  |
| 245 | 17 | 配管 | 1.MPP管φ100 | m | 466 | 50.51 | 23537.66 |  |
| 246 | 18 | 水泥混凝土 | 1.切缝 | m | 848 | 6.35 | 5384.80 |  |
| 247 | 19 | 拆除路面 | 1.破除原有地面15cm厚混凝土 | m2 | 212 | 7.21 | 1528.52 |  |
| 248 | 20 | 挖沟槽土方 | 1.挖沟槽土方，原土夯实两遍 2.室外电缆管挖填沟槽土方 | m3 | 212 | 5 | 1060.00 |  |
| 249 | 21 | 回填方 | 1.机械填土夯实 槽、坑 | m3 | 212 | 4.6 | 975.20 |  |
| 250 | 22 | 水泥混凝土 | 1.C20水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度(cm) 15 | m2 | 213.5 | 70.63 | 15079.51 |  |
| 251 | 23 | 水泥混凝土 | 1.水泥混凝土养生 塑料膜养护 | m2 | 212 | 2.14 | 453.68 |  |
| 252 | 24 | 电缆井基础 | 1.电缆井基础 | 座 | 5 | 1635 | 8175.00 |  |
| 253 | 25 | 开关箱基础 | 1.开关箱基础 | 座 | 2 | 2180 | 4360.00 |  |
| 254 | 26 | 电缆保护管 | 1.镀锌钢管φ110 2.5m | m | 5 | 74.92 | 374.60 |  |
| 255 | 27 | 保护管抱箍 | 1.保护管抱箍 | 套 | 2 | 38.15 | 76.30 |  |
| 256 | 28 | 电缆抱箍 | 1.电缆抱箍 | 套 | 2 | 38.125 | 76.25 |  |
| 257 | 29 | 拆除电杆 | 1.低压电杆包含金具 | 根 | 4 | 253.49 | 1013.96 |  |
| 258 | 30 | 拆除架空线0.4kV | 1.拆除架空线0.4kV | m | 900 | 1.09 | 981.00 |  |
| 259 | 31 | 拆除架空线0.2kV | 1.拆除架空线0.2kV | m | 426 | 1.09 | 464.34 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2662453.33 |  |

审 批 意 见

| 采 购 单 位 | 采购单位意见： （章） 法定代表人或经办人（签字或盖章） 2025年 11 月 24 日 |
| --- | --- |