采购需求方案征集

响应文件

项目名称：某单位采购触控一体机项目

应征单位（盖章）

年   月   日

根据建设需要，按照财政部《政府采购需求管理办法》有关规定，拟对某单位采购触控一体机项目进行采购需求方案征集工作，为保证本项目的公平、公正、公开，现向潜在应征方公开征集项目验收方案，欢迎供应商根据本调研文件编制方案文件。

- 采购项目内容：

| 序号 | 产品名称 | 服务内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86寸智慧黑板 | 一、整机设计要求 1.整机采用三拼结构，无推拉式结构，中间为LED液晶显示屏，两侧副屏可支持以下媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写，便于老师完整书写教学内容。整机尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤120mm。 2.整机中间主屏书写面板采用耐磨玻璃材质，钢化玻璃表面硬度≥9H。 3.整机主屏采用不低于86英寸4K LED 液晶屏，显示比例16:9，灰度等级≥256级。整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。 4.为保护师生视力，整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 5.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.0。 6.为方便老师操作，整机前置接口与按键在设备同一侧，整机前置按键数量不超过6个，可实现开关机、调出中控菜单、护眼、录屏等操作。 7.支持Windows系统中进行50点或以上触控，支持在Android系统中进行50点或以上触控。 8.整机系统支持书写触控延迟≤25ms，触摸响应时间≤4ms，触摸最小识别物≤3mm。 9.整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。 10.支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。 11.整机内置2.2 声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，12W高音扬声器2个，上朝向30W中低音扬声器2个，最大功率≥84W，单个扬声器容积≥0.62L，最低谐振频率≤85Hz； 12.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 13.纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。 14.整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥1个。 15.整机内置非独立摄像头，可拍摄≥5000万像素数的照片。（投标文件提供第三方检测机构出具的标注有CMA标识的检测报告加盖投标人公章佐证） 16.整机侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口；侧置输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出；前置输入接口具备≥3路USB接口（包含≥1路Type-C、≥2路USB）。 17.整机嵌入式系统版本≥Android 15，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB。（投标文件提供第三方检测机构出具的标注有CMA标识的检测报告加盖投标人公章佐证） 18.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 19.整机WIFI与蓝牙芯片、摄像头图像处理芯片、均采用国产自主芯片。（投标文件提供第三方检测机构出具的标注有CMA标识的检测报告加盖投标人公章佐证） 20.整机自带AI书写美化能力，智能识别批注的书写轨迹，进行笔锋智能美化，模拟纸上书写的起笔、行笔和收笔效果。 21.整机侧边栏内置朗读工具，通过整机麦克风监测教室中学生的朗读情况，并以游戏化界面反馈学生朗读音量大小。 22.整机侧边栏内置自习工具，通过整机麦克风内置 AI音频检测算法监测教室中学生音量大小，当学生音量大于阈值时，屏幕自动弹窗提醒进行自习纪律干预。 23.整机侧边栏内置智能语音转文字工具，支持实时拾取整机系统播放的音视频源内容并进行文字转译，以悬浮字幕形式将文字显示在屏幕上。 24.整机支持画中画模式，可对整机 HDMI 通道、内置 PC 通道等非安卓通道进行画面快速预览，在预览画面中可进行触摸点击、应用打开等操作，实现跨通道的双系统联动使用，支持对画中画窗口显示大小、音量进行调节。整机画中画窗口支持大、中、小三个级别调节，且可以在屏幕中的任意位置漫游。 25.整机内置AI智能体（非第三方应用），根据教学和学习需求可创建，支持个性化设定角色信息包括角色性格、技能与头像信息，支持语音和文字两种方式与智能体进行对话交互，创建的智能体可上传到本校资源进行共享使用。（投标文件提供第三方检测机构出具的标注有CMA标识的检测报告加盖投标人公章佐证） 26.整机内置智能体AI图像生成功能，支持通过语音与大屏开展职业主题对话交互。大屏可 同步生成对应职业形象，并将 其转化为对话智能体实现双向对话交流。 27.整机听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持三挡强弱调节，通过AI算法提取视频/音频中的语言进行效果增强，在不增加音量的情况下提升语言清晰度，扩声系统语言传输指数（STIPA）≥0.75。（投标文件提供第三方检测机构出具的标注有CMA标识的检测报告加盖投标人公章佐证） 28.在任意信号源通道(如含Windows、安卓、国产化系统、HDMI等常用通道)下均可调用触摸悬浮菜单。悬浮菜单可进行自定义分组，可添加Windows、安卓、国产化系统下的互动教学工具、书写白板、系统设置、AI互动软件、便签等不少于30个应用。 29.整机内置语音助手，通过整机麦克风及智能笔以唤醒词调起语音助手，支持语音交互的方式调节整机音量、亮度，语音操控打开系统已安装应用如：教学白板、浏览器、计算器、画板，语音搜索指定网页内容，支持选择网页中的视频进行播放或暂停。 二、内置电脑模块配置要求 1.CPU≥搭载Intel i5 12代或以上配置。 2.内存≥32GB DDR4内存或以上配置。 3.硬盘≥1TB或以上SSD固态硬盘 4.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 5.和整机的连接接口针脚数≤40pin。 6.采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 7.具有独立非外拓展的视频输出接口：≥1 路 HDMI。 8.具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。具有标准PC防盗锁孔。 9.预装正版Windows操作系统 三、内置教学软件要求 1.课件背景：提供不少于12种以上背景模板供老师选择，支持自定义背景。 2.文本框：支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、上角标、下角标、项目符号，方便指数、化学式等复杂文本的输入。可对文本的对齐、缩进、行高等进行设置。 3.多媒体导入：支持导入图片、音视频等多媒体文件供备课使用，兼容以下格式：rm\rmvb\wmv\avi\mp4\3gp\mkv\flv\mp3\wav\wma\ogg\aac\png\bmp\jpg\jpeg\gif\flash 4.艺术字：提供不少于15种以上预设艺术字效果供选择，方便对文本进行美化。 5.基础图形：支持直线、箭头、正方形、圆角四边形、平行四边形、圆形、等腰三角形、直角三角形、菱形、梯形、五边形等基本图形绘制。 6.高级图形：支持对话框、五角星、大括号、旗子等特殊图形绘制，同时支持自定义绘制复杂的任意多边形及曲边图形。 7.图形编辑：支持对图形对象进行颜色、边框、阴影、倒影、透明度等属性设置。 8.触发动画：支持至少10种或以上触发动画设置，可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发，部分动画可自定义展现时间和动作方向。 9.路径动画：支持任意对象自定义路径动画设置，可绘制任意的移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行移动，可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发。 10.翻页动画：支持至少5种或以上课件页面翻页动画设置。 11.图片裁切：无需借助截图工具，可对导入的图片进行裁切，可调整裁切边框。 12.抠图：无需借助专业图片处理软件，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式。 13.蒙层工具：一键对输入的文本、图片、形状设置蒙层进行隐藏，授课模式下可通过擦除蒙层展现图片，丰富课件互动展示效果。 14.多媒体打点：支持对音频、视频文件进行打点，可在音、视频进度条任意位置设置多处开始播放节点，免去复杂的音视频剪辑，方便老师快速定位关键教学内容。 15.音频播放：支持音频文件导入到白板软件中进行播放，并可设置多种播放方式，包括单次播放、循环播放、跨页面播放和自动播放等，适合不同教学场景。 16.支持智能生成课件，基于已明确的教学大纲，生成完整的教学课件；支持智能扩展单页课件，允许手动输入描述和根据上下文智能推荐内容；支持对大纲节点进行编辑并同步生成更新课件；支持对生成的文字进行润色、扩写、精简三种操作模式；支持修改、删除课件文字；支持更换课件生成的图片；支持通过拖动方式调整文字的布局;支持一键更换课件主题风格，演示预览课件，分享课件，一键复制教学设计。 17.智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确。系统需提供不少于6种游戏模板供老师选择，且模板样式支持自定义修改。 18.数学公式编辑器：支持复杂数学公式输入，提供不少于20个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。 19.支持数学函数图像绘制，包含正比例函数、一次函数、二次函数、反比例函数等，可调节缩放坐标轴，函数图生成后可重新编辑。 20.几何工具： ①支持输入任意长度线条，并可设置为线段、射线。 ②支持输入任意边数及角度的图形，可显示或隐藏角度大小，并可直接通过修改角度编辑图形。 ③支持输入任意角度的扇形及圆形，可显示角度大小。 ④支持添加辅助线，可快速添加垂直线、分线、切线等。 | 84 |
| 2 | AI课堂观察系统 | 一、算力模块要求 1.整机最大外形尺寸≤300 * 300 * 50（mm）。 2.整机采用一体设计，产品边缘采用圆角包边防护；背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射。 3.整机壁挂式固定方式，挂壁后使用螺丝进行锁紧固定，避免模块脱落。 4.内置网卡，支持2路网口连接以太网，实现有线上网功能；整机内置独立千兆网络交换机，满足外接的多媒体教学设备（一体机/智慧黑板），实现与AI算力模块单元之间通信。 5.内置不少于3路支持PoE功能的千兆以太网接口，支持级联PoE功能的网络摄像机和阵列麦克风。不少于1路MicroSD卡接口，支持通过MicroSD卡升级整机系统软件。不少于1路Type-C 接口，支持调试和控制功能。 6.整机支持红绿双色工作状态LED指示灯；绿色常亮表示正常工作；红色常亮代表故障；红色闪烁代表系统处于升级过程。 7.整机底部支持独立按键；在休眠模式下，短按唤醒算力模块；在任何情况下长按底部按键5秒以上，系统重启。 8.整机处理器内核不低于8核A53内核芯片，主频≥2.3GHz。 9.整机系统支持不低于linux 5.4，采用LPDDR4内存，内存容量≥16GB；采用SSD存储，存储容量≥256GB。 10.支持AC220V独立供电，功耗≤80W。 11.算力模块采用国产AI算力芯片，峰值算力不低于16TOPS@INT8；支持H.264 & H.265解码格式，解码能力不低于16x1080P@25fps，4x4K@25fps；编码能力不低于6x1080P@25fps；支持JPEG图片编解码，分辨率不低于1920×1080。 12.算力模块存储器支持TCG-OPAL 2.0硬件加密功能，既不影响硬盘读写性能又保障用户数据安全，每一块存储器密钥均根据特定算法生成，和设备一一绑定。 二、学生观察摄像机要求 1.整机采用一体化设计，内置五个摄像头和8阵列麦克风，支持POE和DC 12V直流供电。 2.整机具备≥2路RJ45接口；≥1路Type-C接口；≥1路DC 12V电源输入接口。 3.整机具有≥2个工作状态LED指示灯，可分别指示音频系统工作状态指示和视频系统工作状态指示。 4.整机内置独立音频CPU处理器，采集音频拆分2路信号，一路用于课堂回放音频，一路用于AI语音分析；支持音频3A算法（自动增益控制（AGC）、自动抑制噪声（ANC）），提升麦克风拾音效果。 5.整机内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m 6.整机内置采用不低于4核视频处理器，操作系统版本linux 5.1及以上操作系统，≥1GB系统内存、≥256MB存储空间。 7.整机支持H.264视频编码格式，支持输出1080p、4k、8k分辨率画面； 8.整机内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥5个；像素值≥1个800万+4个1300万； 均支持3D降噪算法和数字宽动态范围成像WDR技术，支持输出H.264视频格式。 9.整机内置非独立摄像头模组，同时输出至少3路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制）。 10.整机支持POE供电，其中一路为POE IN，另一路为POE OUT，支持给外部POE设备供电； 三、教师观察摄像机要求 1.整机采用一体化设计，内置4k摄像头；整机摄像头水平视场角≥40°，对角线视场角≥49°； 2.整机摄像头传感器有效像素≥5000万 。整机摄像头支持4K超高清影像输出。 3.可提供3840×2160图像编码输出，同时向下兼容 1920×1080、1280×720分辨率； 4.整机内置视频处理器采用四核处理器，linux 5.1及以上操作系统，≥512MB系统内存、≥128MB存储空间。 5.整机接口含2路RJ45级联接口，POE IN，POE OUT支持RJ45级联；1路DC接口；1个红绿双色指示灯，支持显示整机工作状态；1路针孔按键，支持复位重启设备功能。 6.整机内置1个红绿双色指示灯，支持显示工作状态；工作状态包括：正常上电后状态、OTA升级状态、复位状态；正常工作状态为红色常亮，推流后为绿色常亮；OTA升级，指示灯为绿色闪烁； 7.整机支持2种供电方式，POE和DC12V供电方式。 8.整机支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及网络信号传输，支持同时输出全景输出和板书记忆多路画面。 四、阵列麦克风要求 1.产品采用一体化设计，内置8个传感器单元，组成线阵列麦克风。 2.产品内置阵列麦克风，360°全向拾音，麦克风清晰最大拾音距离≥10m； 3.产品音频处理采用4核国产音频处理芯片； 4.阵列麦克风具备≥1个状态指示灯，可显示麦克风工作状态，绿表示工作状态正常；红灯表示级联失败； 5.产品支持网络数字音频数据传输； 6.产品接口含2路RJ45级联接口，POE IN支持RJ45音频输入，POE OUT支持网络级联和数据输出，同时支持POE IN电源；1路Type-C调试接口；1个红绿双色指示灯，支持显示产品工作状态。 7.产品支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输； 五、软件要求 1.系统支持计算本节课教师和学生的行为变化，以折线图的形式呈现。 2.系统会根据本节课教师提问-学生回答-教师评价的整体逻辑，抽取本节课的高光时刻，形成视频片段，并且伴有AI分析，明确这个片段中教学亮点。 3.系统将从课堂艺术、学习体验、合作探究、整体发展、目标达成、评价反馈、思维激发、课堂调控等八个维度，计算出整体的教研指数，并根据课堂中实际获得指数值，与全国均值对比，明确本节课的优劣点。同时支持AI分析建议，帮助老师更好理解课程当前的情况以及接下来改进的方向。 4.系统自动读取学校的评课表，并且依据评课表的维度进行分析。系统根据评课表的要求，给出评价结论和依据，并且会针对性给出改进的建议。支持老师根据实际情况，切换不同评课表，切换后会自动生成新的分析建议。 5.系统支持上传word/pdf格式的教学设计，或者读取用户的云教案。当上传教学设计后，系统会自动识别教学设计中的教学目标、教学重难点和教学环节，并且比对课堂中真实授课的数据，从而判断对应的教学目标、教学重难点和教学环节是否达成。当系统识别出未达成，或者部分达成的时候，会有对应标识，并且给出对应的理由和AI改进建议。整体按照思维导图的形式呈现，并且支持自由缩放与拖拽。 6.系统支持中英文页面切换，当切换成英文界面的时候，系统页面、AI助手，AI分析均以英文模式对话或者显示 7.系统自动统计教师讲授、师生问答、学生练习、学生诵读、学生观察、学生记录、学生讨论、学生展示、学生实验、自主学习等不同维度的时间占比 8.系统支持将报告以docx格式下载至本地，报告中包含基础数据、AI建议、教学时间分配、PTA模型、问答模型、提问类型、弗兰德斯编码图、S-T/Rt-Ch教学分析图、提问数据统计、课程总体分析、课堂活跃情况、AI课堂总览、学生互动数据、学习行为分布、学生应答时长、教师总体数据、素养课堂分析、师生互动分析、提问列表等。 9.系统支持按照周期性统计，分析老师教学能力变化情况。在统计周期内，会显示老师的有效课堂数量、教学热区分布、提问有效性、教学风格、授课语速。同时通过课堂艺术、学习体验、合作探究、整体发展、目标达成、评价反馈、思维激发、课堂调控等八个维度，计算出老师的教研指数，并且可以与全国均值对比。同时系统支持将每个指数拆分到子维度统计，并形成趋势变化分析。 10. 支持以学校为单位，查阅本校设备所生成的报告，按照报告数据进行统计分析，将数据分为课堂艺术、课堂调控、目标达成、合作探究四个维度（共4个维度），每个维度对应至少1个指标，构建学校课堂质量分析框架。分析页面支持生成学校均值，支持进行时间的切换。支持按照学段进行拆解分析。 11.系统依据采集到的音视频数据，支持用户针对课堂的内容进行自由提问，生成式大模型会依据报告内容给予对应回复。预置6个提问框，可以快速提问。同时支持引用全局数据，并且根据引用内容，给出提问建议。AI根据用户的提问中，将会包含文字、统计图、思维导图、视频等多种形式。 12.软件支持对教室环境的3D还原重建，形成桌椅、讲台、一体机的真实环境建模，采集到的师生互动行为自动对应到具体课桌位置；支持正前方、左前方、右前方、左后方、右后方5种视角转换。支持行列式教室布局、方形桌小组讨论布局、圆形桌小组讨论布局。 13.系统依据采集到的音视频数据，自动生成课堂质量、课程总览、课堂提问、师生互动、合作学习、新课标落实六个维度的课堂反馈建议，可查看课程知识点、课堂思维导图、符合知识性目标的提问、对课堂提问建议、师生互动建议、新课标落实改进建议。 14.系统支持自动识别课堂学生互动情况，并统计不同学生的提问举手次数、回答问题次数，按照人员的形式呈现。点击头像可以跳转对应的视频片段。 15.软件支持自动识别学生回答时长，可分类为5秒以内，5-15秒，15秒以上。点击各个类型会自动打开到相应的课堂实录视频片段窗口，显示对应文字明细，文字明细会按师生角色区分，并自动进行分段分句。 16.支持报告归属者对报告进行重命名、修改学科学段信息。修改后，会按照新的学段学科信息重跑AI课堂建议。 17.系统将课堂中老师和学生的声音转写为文字，按照前后文自动切割为不同的片段；片段支持展开查看详细文字，支持跳转到文字段落对应的视频片段。支持中英混杂识别显示；支持数学、物理公式识别显示。 18.软件依据采集到的音视频数据，支持用户针对课堂的内容进行自由提问，生成式大模型会依据报告内容给予对应回复。 19.支持最多3节课数据进行对比，实现同课异构分析；支持课堂教学质量比较形式。系统提供至少以下对比数据：基础数据（总体数据、课堂时间分配）、学生学习（学生互动数据）、教师教学（提问有效性、弗兰德斯互动分析、S-T分析）。 20.依据采集到的音视频数据，支持用户针对课堂的内容进行自由提问，生成式大模型会依据报告内容给予对应回复。预置5个提问框，回复内容包含文字、图片等形式。 | 1 |
| 备注：本项目智慧黑板、 AI课堂观察系统要求为同品牌产品 |  |  |  |

2、应征供应商提供文件编制方案需包含以下内容

（1）营业执照；

（2）法定代表授权书；

（3）分报价表、技术参数和商务要求；

（4）人员相关证书、相关配套设备；

（5）服务方案；

（6）服务的优势；

（7）其他材料（应征方认为需要提供的）。

（1）营业执照

（2）法定代表人授权书

致：睿创工程咨询监理集团有限公司

（供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的      （项目编号：/）项目调研活动，全权代表我方处理调研活动中的一切事宜。

法定代表人签字或签章：

供应商盖章：

日  期：

附：

全权代表姓名： 职         务： 电         话： 详细通讯地址： 邮 政 编 码 ：

附：全权代表及法定代表人身份证复印件（正、反面）

说明：法定代表人参加采购，不用提供委托（授权）

- 分报价表、技术参数和商务要求

分项报价表

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单价（元） | 品牌型号 | 是否中、小微企业生产 | 技术参数（如存在排它性内容，请备注） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 某单位采购触控一体机项目 |  |  |  |  |  |

- 注：报价需为包干价，包括完成本项目所需的安装费、运输费、调试费、人工费、税费等一切相关费用。

- 技术参数和商务要求

| 序号 | 服务名称 | 技术参数 | 商务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 某单位采购触控一体机项目 | 注：本项内容供应商在征集公告要求的基础上填写跟本项目相关的技术参数等内容。 | 注：本项内容供应商可填写跟本项目相关的售后服务条款、质保期等内容。 |

（4）人员相关证书、相关配套设备

（5）服务方案

（6）服务的优势

（7）其他材料（应征方认为需要提供的）